-p38-

COMMUNICATIETOESTELLEN

NLD

ISO 9999 21.42.09

SCREEN BRAILLE COMMUNICATOR

04/94

Dit communicatiehulpmiddel maakt het communiceren in twee richtingen tussen

een doofblinde braillegebruiker en een ziend persoon mogelijk.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel beschikt over een brailleklavier en n achtpunts braillecel

die door de doofblinde persoon gebruikt worden en een qwerty-klavier en een

LCD-scherm voor de ziende.

* Wanneer de doofblinde tekst intikt op het brailletoetsenbord kan de

ziende deze tekst lezen op het LCD-scherm. Als de ziende tekst intikt op

het qwerty-klavier kan de doofblinde deze tekst lezen op zijn braillecel.

* Het toestel beschikt over een geheugen van 32 tekens. Dit geheugen dient

als buffer tussen hetgeen ingetypt wordt op het qwerty-klavier en hetgeen

gelezen wordt op de braillecel. Als het geheugen leeg is brandt er een LED.

* Het is mogelijk om twee Screen Braille Communicators met elkaar te ver-

binden zodat twee doofblinde personen met elkaar kunnen converseren. Het

geheugen dient in dit geval ook als buffer. Een normaal niet gebruikt

pennetje van de braillecel dient om aan te geven dat het geheugen vol is.

* Door de kleine afmetingen is het apparaat makkelijk overal mee te nemen.

* De stand van de batterij wordt aangegeven door een normaal niet gebruikt

pennetje van de braillecel.

* Een kabel om twee Screen Braille Communicators met elkaar te verbinden en

een netstroomadapter/batterijlader worden standaard meegeleverd.

* Producent : STICHTING HET LOO ERF

Afdeling Hulpmiddelen

Waldeck-Pyrmontstraat 31

NL - 7315 JH Apeldoorn

Tel. : +(31) 55 21 81 19

Fax : +(31) 55 21 80 98

* Verdelers : Belgi : Geen verdeler gekend

Nederland : STICHTING HET LOO ERF

* Prijs : Nederland : 2.975 NLG (februari '94, incl. B.T.W.)

* Voeding : Via netadapter of via oplaadbare batterijen

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken