-p29-

MIDI en de mogelijkheden voor visueel gehandicapte musici.

Roderik Erens

Het begrip MIDI is nog betrekkelijk nieuw in de muziek. Met MIDI is het

mogelijk om zeer veel aspecten die bij het musiceren komen kijken, te

ondersteunen met de computer. MIDI-software kan fungeren als een

muziekstudio met opname- en mix-mogelijkheden. Met weer andere software kan

de partituur van de ingespeelde muziek weergegeven worden en geprint. Wat

is MIDI nu eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden van MIDI-hardware (zoals

een keyboard of synthesizer) en MIDI-software voor visueel gehandicapte

musici ?

1. Waar staat MIDI voor ?

De term MIDI is de afkorting van : Musical Instruments Digital Interface.

Hierbij merken we direct op dat MIDI geen omzetting is van muziek of geluid

naar een digitale code, zoals bij een CD het geval is. De MIDI is veel

eenvoudiger en is in feite een protocol waardoor MIDI-apparatuur realtime

met de computer kan communiceren. Het geluid en de muziek worden

uiteindelijk bepaald door het MIDI-instrument. Dat MIDI-code nog geen

muziek is wordt eens te meer duidelijk door de beperkte opslagruimte.  Voor

n minuut muziek is in MIDI-code niet meer dan 500 Kbyte nodig, hetgeen

vele malen minder is dan de meer dan 10 Mbyte voor n minuut muziek op een

CD.

Bij een MIDI-instrument denken we al snel aan een synthesizer of een

keyboard, maar ook drumcomputers en gitaarsynthesizers zijn hier

voorbeelden van. Er is een zeer belangrijk onderscheid tussen een

synthesizer en een keyboard. Bij een synthesizer zijn een beperkt aantal

geluidsmogelijkheden door de fabrikant bijgeleverd, die de muzikant aanvult

met door hemzelf ontwikkelde geluiden. Voor het creren van nieuwe geluiden

is een goede kennis over het golfvormige karakter van geluid noodzakelijk.

Mooie geluiden maken is daardoor niet eenvoudig en eigenlijk alleen voor

professionele musici weggelegd.

Een keyboard daarentegen heeft vaak enorm uitgebreide geluidsmogelijkheden,

vaak samples van bekende instrumentgroepen zoals toetsen,

strijkinstrumenten, blaasinstrumenten en percussie. Het zelf genereren van

nieuwe geluiden is uiterst beperkt. Een grondige kennis van de golfvorm van

geluid is echter niet nodig. Het is duidelijk dat men meestal een keyboard

als MIDI-instrument zal gebruiken.

2. MIDI-software : een overzicht

2.1. Sequencer-software

Deze programmatuur is te vergelijken met een complete meersporen

opnamerecorder met filtermogelijkheden en opnamesterkte regeling. Via een

keyboard kunnen meerdere melodielijnen worden ingespeeld, die dan

gezamenlijk afgespeeld kunnen worden. Er zijn mogelijkheden van kopiren,

knippen en plakken. Daarnaast kan het tempo van de melodie gevarieerd

worden of kan een muziekfragment eindeloos herhaald worden om als

begeleiding te dienen.

2.2. Notatiesoftware

Dit is als het ware een tekstverwerker voor het schrijven van een

partituur. De ingespeelde melodie verschijnt op het scherm in muziekschrift

en kan bewerkt worden (bv. het verlengen, transponeren of verwijderen van

noten). Daarnaast kunnen tempo en tijdsduurwisselingen rechtgetrokken

worden zodat iedere muziekmaat even lang is. De bewerkte partituur kan via

een MIDI-instrument weer beluisterd worden. De conversie van een MIDI-

bestand naar een partituur is ingewikkeld en beperkt door het aantal

notatiemogelijkheden van de software. Daardoor is er een groot verschil in

het uiteindelijke resultaat tussen de verschillende pakketten. Vooral bij

moderne muziek kan een eenvoudig notatiepakket al snel te beperkt blijken.

2.3. Samplesoftware

Hiermee kunnen geluiden op een grafische, intutieve manier gecreerd

worden. Met deze software is het eenvoudiger om nieuwe geluiden te maken

dan via het numerische display van een synthesizer. Het blijft hoe dan ook

een hele klus.

2.4. Software voor speelhulp en educatie

Bij de eerste wordt op grond van enkele ingespeelde akkoorden een volledige

begeleiding opgebouwd, ter ondersteuning van een zelf te spelen

melodiepartij.

Bij de educatieve software wordt de structuur van muziek uitgelegd via

muziekfragmenten. Hiervoor leent MIDI zich bij uitstek door de beperkte

geheugenruimte die bestanden in beslag nemen.

MIDI geeft nieuwe dimensies aan het musiceren. Interessant aan de

bovenstaande software is de conversie van MIDI naar notenschrift. Dit geeft

een visueel gehandicapte de mogelijkheid om zijn composities zelfstandig te

noteren (zie ook het artikel "Muziek en visueel gehandicapten : enkele

waardevolle initiatieven"). Veel van deze software is echter grafisch en

werkt onder MS-Windows en is daardoor moeilijk toegankelijk.

3. Toegang tot LCD-schermen

Bovendien is het instellen van het keyboard gecompliceerd. De bediening

gebeurt via een groot aantal druktoetsen en op een klein display worden de

verschillende mogelijkheden getoond. Dit betekent dat het instellen zonder

controle moet gebeuren en uit het hoofd geleerd moet worden. Op enkele

keyboards kan een TV- of computerscherm aangesloten worden waarop de inhoud

van het display vergroot weergegeven wordt. In het verslag over de MIDI-dag

wordt een keyboard met deze optie besproken dat zeker interessant is voor

slechtzienden die slechts een beperkte vergroting nodig hebben.

Een andere mogelijkheid is dat het signaal van het LCD-scherm wordt

doorgestuurd via een interface naar de computer. Hierdoor kan de informatie

in ASCII-tekst worden weergegeven op het computerscherm en is dus

toegankelijk met geavanceerde hulpmiddelen. De LCD Reader van Polar Print

(zie technische fiche) is een voorbeeld van zo'n interface en kan behalve

op een display van een keyboard, ook op LCD-displays van andere apparatuur

(CD-speler, microgolf-oven,...) aangesloten worden.

4. MIDI-software : enkele concrete voorbeelden

Goede sequencer en notatie software voor PC's is vaak grafisch

georinteerd. Dit komt omdat pas sinds de komst van MS-Windows 3.0 een

flinke vaart in de ontwikkeling van deze pakketten gekomen is. Voordien

werd MIDI-software vooral ontwikkeld voor de Atari-ST computers omdat deze

over een ingebouwde MIDI-interface beschikten.

4.1. Voyetra

Voyetra is een interessant sequencerprogramma. Dit pakket is zeer volledig,

werkt onder MS-DOS en is tekstgeorinteerd. Aangezien het niet grafisch is,

verschijnt er geen notenschrift op het scherm. In plaats daarvan wordt de

muziek opgemaakt in zogeheten pianorol-notatie, waarin noten als

horizontale balkjes zijn weergegeven met verschillende lengte (de

nootlengte) en hoogte (de toonhoogte). Informatie over de toonhoogte, het

volume en nootlengte worden eveneens in tekst weergegeven bovenaan het

scherm. Via toetscombinaties is een noot te bewerken en deze veranderingen

kunnen via een MIDI-instrument in real time hoorbaar gemaakt worden.

Voyetra is geen notatiepakket. De partituur kan dus niet uitgeprint worden.

Bestanden kunnen alleen als MIDI-bestand weggeschreven worden.

In combinatie met een spraaksysteem of brailleleesregel is Voyetra goed

werkbaar. Informatie verschijnt op vaste plaatsen op het scherm, waardoor

het handig is een aantal profielen te maken waarmee deze plaatsen worden

uitgelezen. Op de MIDI-dag voor visueel gehandicapten werd een demonstratie

gegeven van Voyetra in combinatie met het tekst-naar-spraak programma Vocal

Eyes (zie "Verslag MIDI-dag voor visueel gehandicapten). Ook met een

vergrotingspakket is Voyetra goed te overzien.

4.2. Musicator GS

Voor het noteren van de partituur zijn blinde musici afhankelijk van

zienden. Met notatiesoftware zou een visueel gehandicapte musicus dit zelf

ter hand kunnen nemen.

Notatiesoftware is altijd grafisch, aangezien dit de enige manier is waarop

notenschrift kan weergegeven worden. Vaak is de notatie- en sequencer-

software verenigd in een pakket. Zo ook bij Musicator GS, waarvan wij de

DOS-versie en de MS-Windows-versie hebben bekeken op bruikbaarheid voor

visueel gehandicapten.

De MS-DOS versie van Musicator GS zal alleen met grafische vergrotings-

pakketten te ondersteunen zijn. De partituur wordt op notenbalken

weergegeven en vanaf een vergroting van vier maal wordt deze moeilijk

leesbaar. Dit komt allereerst door de grafische vergroting waardoor de

noten en muziektekens gefragmenteerd zijn. Daarbij is door de presentatie

van notenschrift op notenbalken het beeld bij een vergroting al snel

onoverzichtelijk. Het bewerken van de partituur en het bedienen van de

sequencer gebeurt geheel via het toetsenbord en is redelijk eenvoudig.

De MS-Windows versie van Musicator GS zou eventueel toegankelijk zijn met

GUI-toegangssoftware (bv. Window Bridge). Echter met spraak of een

leesregel zullen mogelijkheden toch beperkt zijn, aangezien met de GUI-

toegangssoftware de partituur nog steeds niet te lezen zal zijn. Bovendien

moet de partituur met de muis bewerkt worden, bv. door het verplaatsen van

noten.

Bovenstaande problemen gelden niet alleen voor Musicator GS, maar voor alle

grafische notatie- en sequencepaketten. In principe hoeft een visueel

gehandicapte musicus amper te werken met de notatiesoftware. Immers, het

muziekstuk wordt ingespeeld met een keyboard, het notatiepakket zorgt voor

de conversie naar notenschrift en deze wordt dan vervolgens uitgeprint.

Een probleem is echter dat de kwaliteit van de conversie van een MIDI-

bestand naar een partituur te wensen over laat. Zelfs bij de meest

professionele notatiesoftware zal nabewerking noodzakelijk zijn. Het is

juist deze correctie die vrijwel onmogelijk is voor een visueel

gehandicapte.

4.3. Het MBC programma

Een andere toepassing van MIDI is de omzetting van een MIDI-bestand naar

muziekbraille. Jan Haagsma ontwikkelde hiervoor het programma MBC (Muziek

Braille Conversie). Dit programma werkt onder MS-DOS en is

tekstgeorinteerd, waardoor het prima samenwerkt met een leesregel of

spraaksynthesizer. Wat de conversie van MIDI naar muziekbraille betreft,

doen zich ongeveer dezelfde problemen voor als bij omzetting van MIDI naar

notenschrift. Ook nu zullen er verschillen zijn tussen de partituur in

braille en het ingespeelde muziekstuk. Bovendien voorziet het muziekbraille

nog niet in de muziektekens gebruikt in de moderne muziek en zal de

conversie daarin te kort schieten. Het MBC programma zet voorlopig n

enkele melodielijn om in muziekbraille. Jan Haagsma is bezig met een versie

die meerdere melodielijnen en akkoorden kan omzetten.

Daarnaast onderzoekt een muziekuitgeverij de mogelijkheden om de via het

MBC omgezette partituren in braille uit te geven. De muziek is opgetekend

met het professionele notatiepakket Score en weggeschreven als MIDI-

bestand, dat door het MBC programma geconverteerd wordt.

4.4. MidiScan for Windows

Een andere mogelijke conversie is die van partituur naar MIDI-bestand, dat

vervolgens omgezet kan worden naar muziekbraille. De Studie- en

Vakbibliotheek (Amsterdam) is hierin zeer genteresseerd omdat daarmee

rechtstreeks zwartschriftpartituren naar muziekbraille kunnen omgezet

worden. Vooralsnog wordt de partituur door vrijwilligers overgetypt in 6-

punts muziekbraille. Dit is niet alleen tijdrovend maar beperkt ook de

hoeveelheid partituur die gebrailleerd kan worden. Het programma MidiScan

kan een gescande partituur converteren naar een MIDI-bestand. Helaas is het

resultaat matig. Bovendien treden bij de omzetting van het MIDI-bestand

naar muziekbraille wederom conversiefouten op.

5. Besluit

Hiermee zijn de belangrijkste mogelijkheden van MIDI voor visueel

gehandicapten besproken. Het blijkt dat het bewerken van MIDI-bestanden met

een sequencer goed mogelijk is met het programma Voyetra. De problemen zijn

echter vele malen groter wanneer men conversie van MIDI naar partituur en

muziekbraille of vice versa beoogt. Hierbij wordt men geconfronteerd met

het probleem dat MIDI geen muziek is, maar een besturingsprotocol voor een

muziekinstrument. Daardoor is de conversie ingewikkeld en nog niet

optimaal.

Cam in Utrecht heeft ervaring met advisering van MIDI-software aan blinden

en slechtzienden. Voor keyboards en MIDI-software kunt u ook terecht bij

muziekhandel Staffhorst in Utrecht of muziekhandel Klein in Zuidwolde. Voor

Vlaanderen zijn ons geen gelijkaardige muziekhandels bekend.

CAM computersystems            Muziekhandel Staffhorst

Voorstraat 22                  Vredenburgpassage 86

NL - 3512 AN Utrecht           NL - 3511 DL Utrecht

Tel.: +(31) 30 31 42 50        Tel. : +(31) 30 36 02 11

Fax : +(31) 30 31 62 02

Muziekhandel Klein

Hoofdstraat 144

NL - 7921 AR Zuiderwolde

Tel. : +(31) 52 87 33 83