-p43-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND

DEU

ISO 9999 21.06.06

LESESYSTEM REC AC / BR

04/94

Autonoom OCR-systeem met Duitstalige spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Dit systeem bestaat uit een scanner, een OCR-programma, een weergave-

eenheid en een IBM-compatibele PC met een 40 MHz 386 processor, een 120

Mbyte harde schijf, 4 Mbyte RAM-geheugen, een 31/2 inch floppy drive en een

numeriek bedieningsklavier.

* Er zijn drie versies beschikbaar naargelang de weergave-eenheid :

- De REC AC wordt geleverd met een Duitstalige spraaksynthesizer.

De spreeksnelheid en het geluidsvolume zijn instelbaar. Aansluiting

van een koptelefoon is mogelijk.

- De REC BR wordt geleverd met een Tieman Minibraille brailleleesregel

(20 achtpunts pi�zo-cellen + 2 statuscellen). De herkende tekst kan ook

in kortschrift braille gelezen worden.

- De REC AC/BR wordt geleverd met spraaksynthesizer en de Minibraille.

* De scanner is een HP glasplaatscanner met een resolutie van 300 dpi.

* De tekstherkenning wordt gedaan door het Recognita Plus programma.

* De herkenningssoftware detecteert kolommen automatisch. Grafische

elementen worden automatisch weggefilterd.

* Er kunnen verschillende lettertypes herkend worden.

* Producent : TIEMAN DEUTSCHLAND GmbH

Fritzlarer Stra�e 25

D - 34613 Schwalmstadt

Tel. : +(49) 66 91 200 12

Fax : +(49) 66 91 235 07

* Verdelers : Belgi� : Geen verdeler bekend

Nederland : Geen verdeler bekend

Duitsland : TIEMAN DEUTSCHLAND GmbH

* Prijs : Duitsland : Gegevens ontbreken

* Voeding : Gegevens ontbreken

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken