-p42-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND

DEU

ISO 9999 21.06.06

LESEFIX

04/94

Compact OCR-systeem met Duitstalige spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De LeseFix bestaat uit een scanner, een herkenningseenheid en een

spraaksynthesizer die in ��n behuizing zitten. Bovenop het deksel van de

scanner bevindt zich een afneembaar bedieningstoetsenbord.

* De scanner is een HP glasplaatscanner met een resolutie van 300 dpi.

* De vorm van de toetsen en de taktiele punten op de toetsen maken het

apparaat eenvoudig bedienbaar. De bediening is vergelijkbaar met de

bediening van een videorecorder : een woord teruggaan, een woord verder

gaan, pauzeren, stoppen,...

* Het toetsenbord heeft een ingebouwde luidspreker en een aansluiting voor

een hoofdtelefoon. Het geluidsvolume is regelbaar.

* Het toestel bevat een OCR-programma van Calera.

* Er kunnen verschillende lettertypes met een grootte van 6 tot 24 punten

herkend worden. Matrix-tekst kan ook herkend worden.

* De ori�ntatie (portrait of landscape) van het document en de aanwezigheid

van kolommen worden automatisch gedetecteerd. Grafische elementen in een

document worden automatisch weggefilterd.

* De kontrastinstelling gebeurt automatisch.

* De installatie is eenvoudig : de stekker in het stopcontact steken.

* Producent : FRANK AUDIODATA

Postfach 1161

Kriegsstra�e 13-15

D - 68790 Oberhausen - Rheinhausen

Tel. : +(49) 7254 505 0

Fax : +(49) 7254 55 79

* Verdelers : Belgi� : Geen verdeler bekend

Nederland : Geen verdeler bekend

Duitsland : FRANK AUDIODATA

* Prijs : Duitsland : 14.835 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)

* Voeding : 230V / 50Hz

* Afmetingen : 485 x 285 x 145 mm

* Gewicht : 10 kg