-p47-

TV-LOEPEN

SWE

ISO 9999 21.06.03

MAGNILINK SYSTEM SCHOOL

04/94

Volledige TV-loep-opstelling die vooral afgestemd is voor gebruik in een

klassituatie.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het System School bestaat uit een ergonomische werktafel, een camera op

statief, een afstandscamera, een kleurenmonitor en een leesplateau.

* Er kan gekozen worden tussen een monitor met een schermdiagonaal van 14"

of met een diagonaal van 21". In beide gevallen gaat het om een

kleurenmonitor.

* De vergrotingsfactor voor het beeld van de leestafelcamera ligt tussen 5

en 30 maal voor de 14" monitor en tussen 7,5 en 45 voor de 21" monitor. De

vergroting die het beeld van de afstandscamera biedt is afhankelijk van de

afstand tot het schoolbord.

* Het werken in split-screen mode (het beeld van de ene camera op de

bovenste helft van het scherm en dat van de andere camera op de onderste

helft) is n van de basiskenmerken van het System School.

* Elektronische beeldafdekking, een elektronisch gevormde referentielijn en

beeldinversie behoren tot de mogelijkheden.

* Voor het beeld van de leestafelcamera kan gekozen worden uit zes kleuren

voor de letters en de achtergrond.

* Mogelijke opties zijn : een gemotorizeerde leestafel en een camera die op

een schrijfmachine gemonteerd wordt.

* Producent : LOW VISION INTERNATIONAL

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

* Verdelers : Belgi : LVI BELGIE

Nederland : LVI NEDERLAND

* Richtprijs : Op aanvraag

* Voeding : 230V/50Hz

* Afmetingen : Afhankelijk van de configuratie

* Gewicht : Afhankelijk van de configuratie