-p13-

Vergelijkende test :

Draagbare 40-cellige brailleleesregels

Roderik Erens

Ton Verhulst

Gerrit Van den Breede

1. Inleiding

Wanneer u op zoek bent naar een brailleleesregel die nog enigszins

gemakkelijk mee te nemen is en qua afmetingen goed te combineren is met een

draagbare computer (notebook), dan komt u al snel uit op een leesregel met

40 braillecellen. In een rugzak is de combinatie van zo'n leesregel met

notebook-computer redelijk draagbaar en daardoor mee te nemen naar diverse

werkplekken. Voor blinde studenten en scholieren is deze combinatie

interessant omdat zij op die manier zowel thuis als op school de leesregel

en de computer bij de hand hebben.

Voor onze test hebben we ons beperkt tot de 40-cellige draagbare leesregels

waarop een draagbare computer bevestigd kan worden en die momenteel in

Belgi� en/of Nederland geleverd worden. De Portabraille 45 van Tieman is

niet meegenomen omdat de opvolger hiervan, de Combibraille 45, rond de

zomer zal uitkomen. Deze leesregel zullen we eind dit jaar testen samen met

andere leesregels met ingebouwde spraaksynthesizer, zoals de 40-cellige

Braudi van Data Braille Service en de Inka van Baum. Eveneens ontbreken de

computers waarin de leesregel is ge�ntegreerd. Omdat zij compacter zijn dan

de combinatie van draagbare computer met leesregel, vormen ze een mogelijk

alternatief. Het gaat met name om de Notex 486 van Papenmeier, de David van

Baum en de Combibraille PC van Tieman (volgt de MasterBraille op).

In deze test komen volgende toestellen aan bod : de ABT340 van Alva, de

ConvertiBraille Plus van KTS, de PowerBraille van TeleSensory en de

Braille-Access / Quattron Braillebox van Access Systems International en

Quattron Techniek. Deze leesregels zijn uitgebreid bekeken en getest met

verschillende toepassingsprogramma's. In dit artikel geven we u onze

belangrijkste bevindingen. We willen benadrukken dat al de geteste

configuraties voor MS-DOS bedoeld zijn en zonder extra software niet voor

MS-Windows geschikt zijn.

2. Algemene kenmerken en service

Bij aanschaf van een leesregel is de service die door de leverancier

geleverd wordt zeer belangrijk. Om de diverse funkties van de leesregel

goed te leren kennen is instructie door de leverancier wenselijk. Bij alle

leveranciers kan men terugvallen op telefonische ondersteuning.

Een onderhoudscontract waarbij de leesregel regelmatig wordt schoongemaakt

en kleine mankementen direct worden verholpen, verlengt de levensduur van

de leesregel en is aan te raden, ook al is het vrij prijzig.

Een duidelijke handleiding moet meegeleverd worden in diverse leesvormen en

liefst in het Nederlands. Ze is pas helemaal compleet als ze is aangevuld

met een zelfinstruktieprogramma (tutorial).

Een eenvoudige installatieprocedure is belangrijk om de leesregel zelf op

een computer aan te sluiten. Aangezien de toepassingssoftware zich ieder

jaar verder ontwikkelt en nieuwe mogelijkheden biedt, zal de

aanstuursoftware van de leesregel regelmatig aangepast moeten worden, opdat

het apparaat niet op korte termijn achterhaald zou zijn. Het gratis ter

beschikking stellen van elke update zou een basisonderdeel van de service

moeten zijn.

======================================================================

TABEL 1 : Algemene kenmerken

======================================================================

ABT340

Geteste versie aanstuursoftware: 3.86r

Nederland

Leverancier: Alva

Richtprijs [1]: 14.995 NLG

Prijs installatie [1]: 495 NLG

Prijs instructie (per dag) [1]: 850 NLG

Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 1.395 NLG

Belgi�

Leverancier: Sensotec

Richtprijs [1]: 288.797 BEF

Prijs installatie [1]: Inbegrepen

Prijs instructie (per dag) [1]: 14.938 BEF

Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 28.880 BEF

Handleiding

Duidelijkheid: Goed

Taal: Nederlands / Engels

Leesvormen: Zwartdruk / Diskette / Braille

Zelfinstruktieprogramma (tutorial): Nee

Eenvoudigheid van de installatie: Goed

Gratis updates verkrijgbaar: Ja

----------------------------------------------------------------------

Braille-Access / Quattron Braillebox

Geteste versie aanstuursoftware: 3.03

Nederland

Leverancier: Quattron Techniek

Richtprijs [1]: 11.600 NLG

Prijs installatie [1]: Inbegrepen

Prijs instructie (per dag) [1]: 800 NLG

Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 1.160 NLG

Belgi�

Leverancier: Acces Systems Int., 't Harlekijntje, Erocos

Richtprijs [1]: 220.000 BEF

Prijs installatie [1]: Inbegrepen

Prijs instructie (per dag) [1]: 12.000 BEF

Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 30.000 BEF

Handleiding

Duidelijkheid: Matig

Taal:

Leesvormen: Zwartdruk / Diskette

Zelfinstruktieprogramma (tutorial): Nee

Eenvoudigheid van de installatie: Zeer goed

Gratis updates verkrijgbaar: Ja

----------------------------------------------------------------------

PowerBraille

Geteste versie aanstuursoftware: 2.02

Nederland

Leverancier: Lameris Ootech

Richtprijs [1]: 14.000 NLG

Prijs installatie [1]: Inbegrepen

Prijs instructie (per dag) [1]: 900 NLG

Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 1.600 NLG

Belgi�

Leverancier: Brailleliga

Richtprijs [1]: 195.187 BEF

Prijs installatie [1]: Inbegrepen

Prijs instructie (per dag) [1]: -

Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: -

Handleiding

Duidelijkheid: Zeer goed

Taal: Engels

Leesvormen: Zwartdruk / Diskette / Braille / Audiocassette

Zelfinstruktieprogramma (tutorial): Ja

Eenvoudigheid van de installatie: Goed

Gratis updates verkrijgbaar: Ja

----------------------------------------------------------------------

ConvertiBraille Plus

Geteste versie aanstuursoftware: 1.2

Nederland

Leverancier: -

Richtprijs [1]: -

Prijs installatie [1]: -

Prijs instructie (per dag) [1]: -

Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: -

Belgi�

Leverancier: Data Braille Service

Richtprijs [1]: 302.000 BEF

Prijs installatie [1]: Inbegrepen

Prijs instructie (per dag) [1]: 15.000 BEF

Prijs onderhoudscontract (per jaar) [1]: 30.000 BEF

Handleiding

Duidelijkheid: Matig

Taal: Duits / Engels

Leesvormen: Zwartdruk / Diskette / Braille

Zelfinstruktieprogramma (tutorial): Nee

Eenvoudigheid van de installatie: Goed

Gratis updates verkrijgbaar: Ja

======================================================================

[1]  Prijzen exlusief B.T.W.

3. Technische kenmerken

Een draagbare leesregel moet compact en licht zijn. Dit geldt ook voor de

notebook-computer en de netadapter voor het herladen van de batterijen. De

geteste leesregels beschikken allemaal over een slaapstand waardoor de

werkduur van de batterijen wordt verlengd. Een andere optie die de werkduur

van de batterijen verlengt, is het automatisch aan- en uitschakelen van de

leesregel tegelijk met de computer. Men kan daardoor nooit vergeten de

leesregel uit te zetten. Het is tevens handig om te kunnen opvragen hoe

lang nog gewerkt kan worden op de batterijen.

Een leesregel kan serieel of parallel aangesloten worden. Het is bijzonder

nuttig als de gebruikte aansluiting op de leesregel is doorgelust, zodat

nog andere randapparaten van dezelfde seri�le of parallelle poort gebruik

kunnen maken. Zeker bij draagbare computers waarop vaak slechts ��n

parallelle en ��n seri�le poort zit, is het doorlussen belangrijk zodat

toch een printer en/of modem tegelijk met de leesregel kunnen worden

gebruikt.

De ABT340 en de Braille-Access / Quattron Braillebox hebben een aantal

extra braillecellen waarop statusinformatie wordt getoond. Men heeft daar-

door altijd de positie van de cursor en het braillevenster en eventueel

meer statusinformatie direct bij de hand. Alle leesregels geven

ondersteunende geluidssignalen, hoewel dit bij de ene uitgebreider is dan

bij de ander.

De bediening van de leesregel gebeurt via de toetsen op het toestel.

Daarnaast zijn cursor-routingtoetsen (��n per braillecel) handig om de

cursor snel naar een bepaalde plaats op het scherm te halen.

Een door de leverancier programmeerbare microprocessor in de leesregel

geeft de mogelijkheid om de software up-to-date te houden en om nieuwe

funkties toe te voegen aan de leesregel. Hierdoor groeien de gebruiksmoge-

lijkheden van de leesregel mee met de ontwikkelingen van de toepassings-

software en van nieuwe besturingssystemen.

======================================================================

TABEL 2 : Technische kenmerken

======================================================================

ABT340

Afmetingen (b x d x h): 31 x 30 x 3 cm

Gewicht: 2,4 kg

Gewicht compleet systeem [1]: � 5,5 kg

Automatisch aan/uit-schakelbaar: Nee

Indicatie resterende energie: Ja

Aansluitingen: 2 serieel / 1 parallel

Doorgeluste aansluitingen: Parallel

Aantal statuscellen: 3

Geluidssignalen: Goed

Aantal leesregeltoetsen: 7

Cursor-routing toetsen: Ja

Programmeerbare microprocessor: Ja

----------------------------------------------------------------------

Braille-Access / Quattron Braillebox

Afmetingen (b x d x h): 31 x 25 x 3 cm

Gewicht: 1,7 kg

Gewicht compleet systeem [1]: � 4,7 kg

Automatisch aan/uit-schakelbaar: Ja

Indicatie resterende energie: Nee

Aansluitingen: 1 serieel / 1 parallel

Doorgeluste aansluitingen: Parallel

Aantal statuscellen: 2

Geluidssignalen: Matig

Aantal leesregeltoetsen: 4 x 6 [3]

Cursor-routing toetsen: Nee [4]

Programmeerbare microprocessor: Nee

----------------------------------------------------------------------

PowerBraille

Afmetingen (b x d x h): 31 x 30 x 4 cm

Gewicht: 2,5 kg

Gewicht compleet systeem [1]: � 5,7 kg

Automatisch aan/uit-schakelbaar: Nee

Indicatie resterende energie: Ja

Aansluitingen: 1 serieel / 1 parallel

Doorgeluste aansluitingen: Serieel

Aantal statuscellen: Geen [2]

Geluidssignalen: Goed

Aantal leesregeltoetsen: 6

Cursor-routing toetsen: Ja

Programmeerbare microprocessor: Nee

----------------------------------------------------------------------

ConvertiBraille Plus

Afmetingen (b x d x h): 30 x 30 x 5 cm

Gewicht: 2,8 kg

Gewicht compleet systeem [1]: � 5,7 kg

Automatisch aan/uit-schakelbaar: Nee

Indicatie resterende energie: Ja

Aansluitingen: 1 serieel

Doorgeluste aansluitingen: Serieel

Aantal statuscellen: Geen [2]

Geluidssignalen: Matig

Aantal leesregeltoetsen: 12

Cursor-routing toetsen: Ja

Programmeerbare microprocessor: Ja

======================================================================

[1]  Stemt overeen met het gewicht van de leesregel, van een gemiddelde

notebook-computer en van de netadapter.

[2]  De PowerBraille en de ConvertiBraille tonen, indien gewenst, de

statusinformatie op de cellen van de leesregel z�lf.

[3]  De besturing gebeurt d.m.v. vier identieke multifunctionele toetsen.

Met elk van deze toetsen kunnen negen funkties geactiveerd worden.

[4]  De Braille-Access / Quattron Braillebox beschikt niet over de

klassieke cursor-routingtoets bij iedere braillecel, maar wel over een

cursor-routingfunktie die door de leesregeltoetsen geactiveerd wordt.

4. Lezen

Een aantal besturingsfunkties die het lezen van teksten vergemakkelijken,

vinden we bij al de geteste leesregels terug. Voorbeelden hiervan zijn :

- Het koppelen van de systeemcursor aan een aantal toetsen van de lees-

regel. Deze werken dan als de pijltjestoetsen op het computertoetsenbord.

- Het overslaan van lege regels op het scherm.

- Het direct springen naar de eerste of laatste schermregel (waar vaak

belangrijke informatie van het toepassingsprogramma staat).

- Het springen naar een willekeurige schermregel die je wilt lezen.

Het lezen van teksten wordt verder ook versneld door lege schermhelften

over te slaan. Een andere optie die prettig is bij het lezen is de

woordomslag. Deze funktie zorgt ervoor dat het laatste woord van een

braillevenster niet in twee gekapt wordt, maar als eerste woord in het

volgende braillevenster staat.

Handig is wanneer u tijdens het lezen attent gemaakt wordt op attributen

van de tekst. Deze geven vaak titels of belangrijke tekstgedeelten aan. Het

weergeven van attributen kan op twee manieren :

- Via de braillepuntjes op de statuscellen.

- Met behulp van de braillepunten 7 en/of 8 op de braillecellen waarin de

attributen voorkomen.

Het lezen van tabellen stelt speciale eisen. Het braillevenster dient z�

ingesteld te kunnen worden, dat het samenvalt met de beginpositie van een

tabelkolom. Dit om een kolom van boven naar beneden te kunnen lezen zonder

dat het braillevenster steeds naar de eerste positie van de nieuwe

schermregel springt. Het kan bovendien handig zijn indien een venster op

het scherm (dat samenvalt met ��n kolom) kan gedefinieerd worden, waar-

binnen de leesregel moet lezen.

Het kan soms nuttig zijn te kunnen springen naar de vorige positie waar de

leesregel heeft gestaan (vb : als men naar regel 25 is gesprongen om de

programma-informatie te lezen en vervolgens terug naar de tekst wil

springen).

======================================================================

TABEL 3 : Lezen

======================================================================

ABT340

Overslaan lege schermhelften: Ja

Weergave van attributen: Ja [1]

Woordomslag: Ja

Lezen van kolommen: Ja

Lezen binnen een venster: Nee

Terugspringen naar vorige positie: Nee

----------------------------------------------------------------------

Braille-Access / Quattron Braillebox

Overslaan lege schermhelften: Ja

Weergave van attributen: Ja [2]

Woordomslag: Nee

Lezen van kolommen: Nee

Lezen binnen een venster: Nee

Terugspringen naar vorige positie: Nee [3]

----------------------------------------------------------------------

PowerBraille

Overslaan lege schermhelften: Nee

Weergave van attributen: Nee

Woordomslag: Nee

Lezen van kolommen: Ja

Lezen binnen een venster: Ja

Terugspringen naar vorige positie: Nee

----------------------------------------------------------------------

ConvertiBraille Plus

Overslaan lege schermhelften: Nee

Weergave van attributen: Nee

Woordomslag: Nee

Lezen van kolommen: Ja

Lezen binnen een venster: Nee

Terugspringen naar vorige positie: Ja

======================================================================

[1]  Zowel op de statuscellen als met puntje 8 wordt de lezer per

brailleteken attent gemaakt op attributen.

[2]  Eenmaal per seconde komen puntje 7 of 8 omhoog om aan te geven waar

hoofdletters en attributen in de tekst staan. Deze optie vertraagt echter

de werking van de leesregel.

[3]  Deze optie is toegevoegd aan versie 3.03 van de software, die nog niet

geleverd kon worden voor de test. Het zou met deze versie mogelijk worden

om tot drie posities terug te springen.

5. Schrijven

Het schrijven van teksten of invoeren van gegevens stelt weer andere eisen

aan de leesregel. Het moet duidelijk zijn waar de tekst wordt ingevoerd.

Daarom dient de plaats van de cursor binnen het braillevenster makkelijk te

kunnen worden teruggevonden. Bij al de geteste leesregels kunnen ver-

schillende vormen voor de cursor worden ingesteld, gaande van alleen puntje

8 tot en met alle 8 braillepunten met eventueel de mogelijkheid van een

knipperende cursor. In het geval van 8 braillepunten moet men het karakter

onder de cursor kunnen lezen door deze even weg te halen.

Bij alle leesregels kan het braillevenster springen naar de positie waar de

systeemcursor staat en deze vervolgens blijven volgen. Bij de leesregels

met cursor-routing kan de systeemcursor met een druk op een toets naar de

gewenste braillecel gehaald worden. Hiermee kan men de cursor gemakkelijk

verplaatsen naar de plaats waar men nieuwe tekst wil invoeren of een

tikfout corrigeren.

De PowerBraille heeft de volgende nuttige optie : het braillevenster kan

meeschuiven met het invoeren van tekst van zodra de cursor kolom 32 heeft

bereikt. Dit heeft als voordeel dat men altijd de woorden voor en achter de

ingevoerde tekst op de leesregel heeft.

Bij twee leesregels kan door de aanstuursoftware een 8-punts brailleklavier

gesimuleerd worden op het PC-toetsenbord. De PowerBraille kan zelfs via dit

brailletoetsenbord bediend worden, wat zeer snel werkt.

======================================================================

TABEL 4 : Schrijven

======================================================================

ABT340

Cursor van de leeslijn weg te halen: Ja

Cursor naar braillecel (cursor-routing): Ja

Meeschuiven braillevenster: Nee

Brailletoetsenbord-optie: Nee

----------------------------------------------------------------------

Braille-Access / Quattron Braillebox

Cursor van de leeslijn weg te halen: Ja

Cursor naar braillecel (cursor-routing): Ja / Nee [2]

Meeschuiven braillevenster: Nee

Brailletoetsenbord-optie: Nee

----------------------------------------------------------------------

PowerBraille

Cursor van de leeslijn weg te halen: Ja [1]

Cursor naar braillecel (cursor-routing): Ja

Meeschuiven braillevenster: Ja

Brailletoetsenbord-optie: Ja

----------------------------------------------------------------------

ConvertiBraille Plus

Cursor van de leeslijn weg te halen: Ja

Cursor naar braillecel (cursor-routing): Ja

Meeschuiven braillevenster: Ja

Brailletoetsenbord-optie: Ja

======================================================================

[1]  Dit moet men zelf eerst programmeren.

[2]  De cursor kan met ��n druk op een leesregeltoets tot op 5 posities

nauwkeurig bij een braillecel worden geplaatst. Hierna moet men nog een

paar maal op de links- of rechts-toets drukken voor een exacte

positionering.

6. Schermoverzicht

Het braillevenster moet een overzicht van het beeldscherm kunnen geven.

Daarbij is het van belang om te weten welke de positie (regel, kolom) van

het braillevenster is en waar de systeemcursor zich bevindt. Bij al de

geteste leesregels is deze informatie te lezen op de statuscellen of op te

vragen op de 40 cellen van de brailleleeslijn.

Tevens moet je uitgebreide informatie kunnen opvragen over de attributen,

de alfanumerische tekens en grafische tekens op het beeldscherm. Je moet

bijvoorbeeld kunnen opvragen of de attributen van bepaalde gebieden op het

scherm afwijken t.o.v. van de rest van het scherm. Je moet ook de ASCII-

waarde kunnen opvragen van grafische tekens op het scherm. De geteste lees-

regels geven de mogelijkheid om in zekere mate informatie op te vragen over

attributen en grafische tekens in de tekst.

Vaak worden afwijkende attributen (vb.: een oplichtende balk in een

rolluikmenu) op het scherm gebruikt als softcursor. Het handigste is dan

dat de besturingssoftware deze softcursors automatisch herkent en volgt.

Indien de besturingssoftware niet zo intelligent is moet de gebruiker eerst

z�lf de te volgen softcursor instellen. De eerste methode werkt het snelst,

maar gaat wel eens de mist in wanneer diverse softcursors op het scherm

staan. De tweede methode werkt gegarandeerd, maar vergt veel handelingen en

een goed doorzicht van de beeldscherminhoud.

De funktie van het zoeken naar een tekststring maakt het mogelijk om het

braillevenster snel naar een bepaald woord op het scherm te bewegen. Een

andere nuttige funktie is het zoeken naar attributen, waarvan men bijvoor-

beeld weet dat op die plaats de invoer van gegevens dient te gebeuren.

Het werken met toepassingssoftware wordt versneld wanneer er meldingen op

de leesregel verschijnen zodra er ergens op het scherm iets verandert. Nog

beter is het als hieraan automatisch een aktie van de leesregel gekoppeld

kan worden, bijvoorbeeld dat het braillevenster naar een bepaalde positie

op het scherm springt.

Een optie die zeker in de schoolsituatie niet mag ontbreken is een visuele

indikatie op het beeldscherm, die aangeeft waar het braillevenster zich

bevindt. Deze optie is niet alleen belangrijk voor de ziende die mee kijkt,

maar ook voor een slechtziende braillelezer die deze visuele indikatie

gebruikt bij de ori�ntatie op het scherm.

======================================================================

TABEL 5 : Schermoverzicht

======================================================================

ABT340

Automatisch volgen van de softcursor: Ja

Softcursors gemakkelijk in te stellen: Zeer goed

Zoeken naar tekststring: Nee

Zoeken naar attribuut: Ja / Nee [3]

Automatische melding : Nee

Acties bij veranderingen: Nee

Visuele indikatie: Ja

----------------------------------------------------------------------

Braille-Access / Quattron Braillebox

Automatisch volgen van de softcursor: Ja

Softcursors gemakkelijk in te stellen: N.v.t [1]

Zoeken naar tekststring: Nee

Zoeken naar attribuut: Ja

Automatische melding : Nee

Acties bij veranderingen: Nee

Visuele indikatie: Ja / Nee [5]

----------------------------------------------------------------------

PowerBraille

Automatisch volgen van de softcursor: Nee

Softcursors gemakkelijk in te stellen: Slecht [2]

Zoeken naar tekststring: Nee

Zoeken naar attribuut: Nee

Automatische melding : Ja [4]

Acties bij veranderingen: Ja

Visuele indikatie: Ja

----------------------------------------------------------------------

ConvertiBraille Plus

Automatisch volgen van de softcursor: Nee

Softcursors gemakkelijk in te stellen: Goed

Zoeken naar tekststring: Ja

Zoeken naar attribuut: Ja

Automatische melding : Ja

Acties bij veranderingen: Nee

Visuele indikatie: Nee

======================================================================

[1]  Er kan geen softcursor gedefini�erd worden.

[2]  Van veel gebruikte programma's zijn profielen meegeleverd waarin de

softcursors al zijn gedefinieerd.

[3]  Dit kan bereikt worden door de softwarecursor te defini�ren als een

attribuut en daarop te zoeken.

[4]  Dit gebeurt m.b.v. een macro.

[5]  Deze optie is wel aanwezig, maar werkte slecht in de door ons geteste

versie van de software en stoort de werking van de leesregel.

7. Instellingen

De leesregel moet op een intelligente manier kunnen samenwerken met een

toepassingsprogramma. Ieder toepassingsprogramma stelt specifieke eisen aan

de instellingen van de leesregel. Het is daarom noodzakelijk om op een

eenvoudige manier de instellingen van de leesregel te kunnen veranderen.

Een menu dat op het scherm kan worden opgeroepen is daarbij praktisch.

Helemaal fraai is wanneer binnen dit menu een hulpfunktie kan worden op-

geroepen, die uitleg geeft over de menu-items en de instelmogelijkheden.

Het is prettig dat instellingen die veel gebruikt worden, zoals

bijvoorbeeld het schakelen tussen soft- en hardwarecursor, snel te bedienen

zijn met een leesregeltoets.  Wanneer  de  instellingen  voor  een  bepaald

toepassingspro-

gramma gemaakt zijn, dan moeten ze opgeslagen kunnen worden in een profiel

dat weer geladen kan worden zodra opnieuw met dat toepassingsprogramma

wordt gewerkt. Het is ideaal als tijdens het werken met een

toepassingsprogramma tussen diverse profielen (die optimaal zijn aangepast

aan bepaalde funkties van dat programma) kan worden gewisseld. Het is

wenselijk dat de leverancier goede profielen (m�t documentatie) voor

frequent gebruikte toepassingsprogramma's meelevert.

Wanneer u behoorlijk vertrouwd bent geraakt met de leesregel dan wilt u

misschien toetsen een andere funktie geven. Eventueel wilt u door een druk

op een toets van de leesregel een funktie van het toepassingsprogramma

aktiveren. Denk bijvoorbeeld aan : een scherm vooruit springen in WP 5.1,

waarbij u de cursor weer op de bovenste regel wilt hebben. Dit is een

handige funktie om direct vanaf de leesregel te kunnen bedienen. Over het

algemeen betekent het zelf programmeren van de toetsen van de leesregel dat

u een grondige kennis van de mogelijkheden van de leesregel �n van het

toepassingsprogramma moet hebben.

======================================================================

TABEL 6 : Instellingen

======================================================================

ABT340

Instellingen m.b.v. menu: Ja

Uitgebreide hulpfunktie: Nee [2]

Veelgebruikte funkties de toetsen: Goed

Profielen eenvoudig zelf te maken: Ja

Profielen laden: Ja

Profielen wisselen: Nee

Profielen bijgeleverd: Nee

Programmeerbare leesregeltoetsen: Nee

----------------------------------------------------------------------

Braille-Access / Quattron Braillebox

Instellingen m.b.v. menu: Ja

Uitgebreide hulpfunktie: Nee

Veelgebruikte funkties de toetsen: Matig

Profielen eenvoudig zelf te maken: Ja

Profielen laden: Ja

Profielen wisselen: Nee

Profielen bijgeleverd: Nee

Programmeerbare leesregeltoetsen: Nee

----------------------------------------------------------------------

PowerBraille

Instellingen m.b.v. menu: Ja

Uitgebreide hulpfunktie: Ja

Veelgebruikte funkties de toetsen: Matig [3]

Profielen eenvoudig zelf te maken: Ja

Profielen laden: Ja

Profielen wisselen: Ja

Profielen bijgeleverd: Ja

Programmeerbare leesregeltoetsen: Ja [5]

----------------------------------------------------------------------

ConvertiBraille Plus

Instellingen m.b.v. menu: Nee [1]

Uitgebreide hulpfunktie: Nee

Veelgebruikte funkties de toetsen: Zeer goed

Profielen eenvoudig zelf te maken: Nee [4]

Profielen laden: Ja

Profielen wisselen: Nee

Profielen bijgeleverd: Nee

Programmeerbare leesregeltoetsen: Nee

======================================================================

[1]  De ConvertiBraille heeft geen menu, maar wordt geheel bediend met de

leesregeltoetsen.

[2]  Er is een korte omschrijving van de funktie van elke menu-optie.

[3]  Bij de basisinstelling van de leesregel missen we een aantal veel

gebruikte funkties op de leesregeltoetsen. Het is echter mogelijk deze

funkties zelf toe te kennen.

[4]  Profielen moeten gemaakt worden door in een tekstbestand de codes die

de funkties van de leesregel aangeven te veranderen.

[5]  Men kan macro's (kleine programma's) maken waarin diverse funkties van

de leesregel gecombineerd kunnen worden en waar funkties van het

toepassingsprogramma tussen kunnen worden geplaatst. Het maken van deze

macro's gebeurt via het menu van de PowerBraille.

8. Uitbreidingen

Bij aanschaf van de leesregel is het verstandig naar de toekomst te kijken.

In een werksituatie is het vaak noodzakelijk om met een 80-cellige

leesregel te gaan werken. Het is praktisch wanneer deze dezelfde bediening

heeft als de draagbare leesregel die men onderweg of thuis gebruikt. We

zien daarom bij verschillende producenten de evolutie naar een gamma van

leesregels met een verschillend aantal cellen, maar met identiek dezelfde

bediening.

======================================================================

TABEL 7 : Uitbreidingen

======================================================================

ABT340

Ook leverbaar met: 20, 80, 2 x 80 cellen

Uitbreidingen: Keypad [2], Spacepad [3], NVI [4]

Ondersteuning van MS-Windows

- Window Bridge: Ja

- Virgo: Nee

- Protalk: Ja

Ondersteuning van OS/2

- Screen Reader/2: Ja

----------------------------------------------------------------------

Braille-Access / Quattron Braillebox

Ook leverbaar met: 20, 27, 80 cellen

Uitbreidingen: -

Ondersteuning van MS-Windows

- Window Bridge: Nee

- Virgo: Nee

- Protalk: Nee

Ondersteuning van OS/2

- Screen Reader/2: Nee

----------------------------------------------------------------------

PowerBraille

Uitbreidingen: -

Ook leverbaar met: 80 cellen [1]

Uitbreidingen: Screen-Power-Int. [5], BrailleMate

Ondersteuning van MS-Windows

- Window Bridge: Ja

- Virgo: Ja

- Protalk: Ja

Ondersteuning van OS/2

- Screen Reader/2: Nee

----------------------------------------------------------------------

ConvertiBraille Plus

Ook leverbaar met: 20, 80 cellen

Uitbreidingen: -

Ondersteuning van MS-Windows

- Window Bridge: Nee

- Virgo: Nee

- Protalk: Ja

Ondersteuning van OS/2

- Screen Reader/2: Nee

======================================================================

[1]  De TeleSensory Navigator 80 heeft iets andere toetsen maar gebruikt

dezelfde besturingssoftware.

[2]  Het Alva KeyPad is een toetsenbordje dat aangesloten wordt op de

leesregel en waarmee vooralsnog alleen het menu van de ABT340 mee bediend

kan worden.

[3]  Het Alva SpacePad is een module met 25 verticaal geplaatste cellen met

cursor-routing en zorgt voor een betere ruimtelijke ori�ntatie op het

scherm. Deze module kan zowel links als rechts naast de leesregel worden

geplaatst en beschikt tevens over een ingebouwd KeyPad.

[4]  NVI (Non Visual Interface) is software die door Alva ontwikkeld werd

om een spraaksynthesizer en de ABT340-leesregel ge�ntegreerd te kunnen

bedienen.

[5]  De Screen-Power-Integrated software is ontwikkeld door TeleSensory

voor een ge�ntegreerde bediening van de PowerBraille en een

spraaksynthesizer. Nederlandstalige spraaksynthesizers worden echter niet

ondersteund.

Ga bij aankoop ook na welke uitbreidingen nuttig zijn om handig met nieuw

ontwikkelde toepassingssoftware of besturingssystemen te kunnen werken.

Met de opkomst van nieuwe grafische besturingssystemen is het belangrijk

dat de leesregel de mogelijkheid biedt te kunnen werken met de speciale

toegangssoftware die hiervoor ontwikkeld wordt. Nieuwe toepassingssoftware

(tekstverwerking, spreadsheet,...) wordt tegenwoordig bijna nog uitsluitend

ontwikkeld voor deze grafische besturingssystemen. Denk bijvoorbeeld ook

aan de CD-ROM's, die bijna allemaal ontwikkeld worden voor GUI's.

9. Conclusies

* Alva ABT340

De Alva ABT3-serie is nu ongeveer twee jaar op de markt en veel opties die

op deze leesregel ge�ntroduceerd zijn, vinden we nu ook terug bij de

leesregels van andere producenten. De aanstuursoftware is volledig en

overzichtelijk. Zonder iets aan de basisinstellingen te veranderen kan men

al goed uit de voeten met een tekstverwerker. In de handleiding is

aangegeven welke instellingen handig zijn voor het werken met andere

programma's zoals een elektronisch rekenblad en een databank. Voor het

programmeren en toekennen van nieuwe funkties aan de leesregel is men

afhankelijk van de leverancier. U heeft daardoor niet de vrijheid om de

funkties van de leesregeltoetsen van de leesregel naar eigen gebruik aan te

passen. Uit de ontwikkeling van ondermeer het KeyPad, SpacePad en de

toegangsprogramma's voor MS-Windows en OS/2 blijkt dat de fabrikant

toekomstgericht denkt.

* Braille-Access / Quattron Braillebox

De filosofie achter deze leesregel is : een eenvoudig apparaat ontwerpen

dat gemakkelijk te bedienen is voor een redelijke prijs. De installatie is

een fluitje van een cent omdat de software zelf uitzoekt hoe de leesregel

is aangesloten. Tevens schakelt de leesregel automatisch aan of uit

tegelijk met de computer. De bediening gebeurt d.m.v. vier identieke multi-

functionele toetsen. Onder elke toets zitten zes contactpuntjes. Met elk

van deze toetsen kunnen negen funkties geactiveerd worden. Hierdoor is

altijd een toets in de buurt van de plek waar u aan het lezen bent. Om het

braillevenster 40 karakters verder of terug te laten springen moeten twee

contactpunten van eenzelfde toets tegelijk geactiveerd worden. Het gebeurde

ons toch regelmatig dat slechts ��n ervan geactiveerd werd, waardoor een

niet bedoelde funktie uitgevoerd wordt. Bij aanschaf is het belangrijk om

op te letten of deze bediening voldoet. De software is vooralsnog duidelijk

gericht op gebruik met WordPerfect 5.1 en daardoor onvoldoende geschikt

voor het werken met een databank of een rekenbladprogramma. Er zijn

momenteel opties die nog niet goed werken. De software is nog in

ontwikkeling.

* TeleSensory PowerBraille

Wat bij levering van de PowerBraille direct opvalt is de uitgebreide

documentatie. De handleiding is ronduit uitstekend. Ze bevat namelijk een

zelfinstruktieprogramma (tutorial) en uitgebreide beschrijvingen van de

bijgeleverde profielen. Men moet wel Engels kennen. De leesregeltoetsen

zijn goed te hanteren, dit geldt ook voor de cursor-routingtoetsen die

ge�ntegreerd zijn in de braillecellen. De software is zeer uitgebreid en

biedt meer dan voldoende mogelijkheden om de leesregeltoetsen van de

leesregel naar wens te programmeren. Het menu is uitgebreid en het is

daardoor soms zoeken naar de instelling die u wilt veranderen. Dit zoeken

wordt bemoeilijkt door de Engelse technische termen. Het is een gemis dat

de softcursor niet automatisch herkend wordt en het defini�ren ervan is een

hele klus. Dit valt in de handleiding dan ook onder de titel "advanced

usage". Bij de standaardinstellingen zijn een aantal veel gebruikte

funkties niet toegekend aan de leesregeltoetsen. Een gemiddelde gebruiker

kan ze echter wel naar eigen wens veranderen en toevoegen.

* KTS ConvertiBraille Plus

De ConvertiBraille is iets flinker van formaat en gewicht dan de andere

geteste leesregels. Hierdoor staat het toetsenbord van de draagbare

computer iets hoger en wat verder af van de braillecellen dan bij de andere

apparaten. De leesregeltoetsen zitten boven de braillecellen en de cursor-

routingtoetsen bevinden zich op de voorkant van de leesregel. Ze zijn ons

inziens wat te veel weggebouwd. De software is compleet en biedt een aantal

mogelijkheden die de andere toestellen niet of slechts in beperkte mate

hebben, zoals het zoeken naar een tekststring en het terugspringen naar de

vorige positie van het braillevenster. Helaas ontbreekt een visuele

indicatie van de plaats waar het braillevenster op het scherm staat.

Hierdoor kunnen collega's of de leraar moeilijk meekijken. Een softcursor

kan redelijk eenvoudig gedefinieerd worden. Aangezien er tien onthouden

kunnen worden, wordt de automatische herkenning ervan niet gemist. Het

veranderen van instellingen gaat vlot doordat alle mogelijkheden via de

leesregeltoetsen van de leesregel bediend worden. Helaas kunnen de gemaakte

instellingen niet opgeslagen worden. Een profiel moet gemaakt worden door

codes in een tekstbestand te veranderen. Dit is tamelijk moeilijk.

VERKLARING TERMINOLOGIE

- braillecel : kubusvormig plastieken blokje met 8 gaatjes, waaruit 8

plastieken puntjes naar boven kunnen komen, waardoor een brailleteken wordt

gevormd.

- brailleleesregel, brailleleeslijn : toestel met een rij braillecellen,

waarop 20, 40, 80 of 160 tekens (letters, cijfers, leestekens,...) in

braille kunnen weergegeven worden.

- braillevenster : het gebied op het beeldscherm van de computer dat op de

brailleleesregel wordt weergegeven.

- venster : een afgebakend gebied op het computerscherm, waarbinnen zich

een bepaalde aktie kan afspelen.

- attribuut : code, toegekend aan ieder teken op het scherm, die

vetgedrukte, cursieve, knipperende,... tekst aangeeft.

- statusinformatie : al de informatie over attributen, positie van de

verschillende cursors, positie van het braillevenster, kleurgebruik op het

scherm,...

- statuscellen : extra braillecellen op een leesregel, waarop de

statusinformatie weergegeven wordt.

- hardwarecursor, systeemcursor : cursor die door de hardware gedefini�erd

wordt. Er is nooit meer dan ��n hardwarecursor.

- softwarecursors : E�n of meer cursors die door toepassingsprogramma's

gecre�erd worden en diverse vormen kunnen aannemen : tekstcursor,

muiscursor,...

- cursor-routing : systeem waarmee de tekstcursor direct naar een

welbepaalde plaats kan worden bewogen.

- cursor-routingtoetsen : toetsen waarmee het cursor-routingsysteem

bestuurd wordt, meestal is dit ��n toets per braillecel.