-p38-

DIKTEERAPPARATEN

CAN

ISO 9999 21.03.09

MAGNUM

01/95

De Magnum is een buitenbeentje in de categorie van dikteerapparaten : het

gebruikt een diskette i.p.v. een audiocassette als gegevensdrager.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel heeft het formaat van een kleine externe diskettedrive. Aan

de voorkant zit de gleuf voor de diskette, op de bovenkant zitten een in-

gebouwde luidspreker, een ingebouwde microfoon en de bedieningstoetsen.

* De bediening gebeurt via de toetsen "play", "record", "stop", "fast

forward", en "rewind" zoals bij een gewoon dikteerapparaat. Voor de

gevorderde funkties is een numeriek klavier voorzien.

* De opgenomen spraak wordt op een 3,5 inch HD diskette gezet. Dit heeft

een paar zeer belangrijke voordelen t.o.v. de opslag op een audiocassette :

de geluidsopnamen zijn gemakkelijker te organiseren en het opzoeken van een

bepaald geluidsfragment is gemakkelijker en gaat sneller.

* Het toestel maakt automatisch een inhoudstafel aan van al de opgnames.

* Door het plaatsen van merkpunten kan een bepaalde passage gemakkelijk

worden teruggevonden.

* Een diskette heeft een opnamecapaciteit van ongeveer 45 minuten.

* De weergavesnelheid kan door de gebruiker ingesteld worden tot maximaal

vier keer zo vlug als de originele snelheid.

* De Magnum heeft een serile poort (RS-232), een lijningang en aan-

sluitingen voor een koptelefoon, een microfoon en een externe luidspreker.

* Een draagtas is optioneel verkrijgbaar.

* Producent : VISUAIDE

841, Boulevard Jean-Paul Vincent

CDN - Longueuil, Qubec, J4G 1R3

Tel. : +1  514 463 1717

Fax : +1  514 463 0120

* Leverancier : Belgi : ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

* Richtprijs : Belgi : tussen 35.000 en 50.000 BEF

(januari '94, excl. B.T.W.)

* Voeding : Herlaadbare batterijen of netadapter (beide meegeleverd)

* Afmetingen : 19 x 11,5 x 4 cm

* Gewicht : 1 kg