-p40-

LICHTDETECTORS

AUT

ISO 9999 21.48.12

LUMI-TEST

01/95

Compacte elektronische lichtdetector met geluidsweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Lumi-Test heeft de vorm van een markeerstift. In de punt voorzijde is

er een opening, waarin zich een lichtgevoelige sensor en een lichtbron

bevinden. Op de voorkant zitten een luidsprekertje en de drie

bedieningstoetsen. In het onderste gedeelte zitten de batterijen.

* De Lumi-Test heeft twee hoofdfunkties :

- Passieve mode : in deze mode kan de lichtintensiteit gemeten worden. De

gevoeligheid van de sensor kan ingesteld worden zodat zowel hevige

lichtbronnen als gedimde lichtbronnen kunnen worden benaderd. Hoe meer

licht er wordt waargenomen hoe hoger de bieptoon.

- Actieve mode : het toestel genereert een lichtstraal en onderzoekt het

door het voorwerp teruggekaatste licht. Naargelang er meer licht wordt

teruggekaatst, wordt een hogere toon weergegeven. Op die manier kan men

bijvoorbeeld nagaan of een blad papier al dan niet bedrukt is.

* Bij detektie van kunstlicht wordt een vibrerend geluidssignaal gegeven.

* Met behulp van een meegeleverde adapter kan het toestel detecteren of een

controlelampje (LED) al dan niet brandt.

* De Lumi-Test heeft een haak voor bevestiging aan de kledij.

* Voelbare aanduidingen geven aan hoe men de batterijen moet inbrengen.

* Producent : CARETEC

Wollzeile 9

A - 1010 Wien

Tel. : +43  222 513 80 81

Fax : +43  222 513 80 819

* Leveranciers : Belgi : DATA BRAILLE SERVICE

Nederland : STICHTING HBS

* Richtprijs : Belgi : 3.240 BEF (juni '94, excl. B.T.W.)

Nederland : 230 NLG (februari '95, incl. B.T.W.)

* Voeding : Twee 1,5V AAA batterijtjes

* Afmetingen : 16,5 x 2,7 x 1,9 cm

* Gewicht : 60 g (batterijen inbegrepen)