-p43-

SONARTOESTELLEN

USA

ISO 9999 12.39.06

WALKMATE

09/94

De Walkmate is een sonarsysteem dat obstakels aankondigt, waardoor visueel

gehandicapten en doofblinden zich zelfstandiger kunnen verplaatsen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel wordt ter hoogte van de buik gedragen d.m.v. twee riemen :

n riem loopt rond de nek, de andere rond de middel.

* De door de WalkMate uitgezonden ultrasone signalen worden door een

eventueel obstakel naar het toestel teruggekaatst. Aan de sterkte van het

teruggekaatste signaal weet de WalkMate hoe ver het obstakel nog van de

gebruiker verwijderd is.

* Het toestel geeft naar keuze geluids- of trilsignalen wanneer de

gebruiker tot op 2,1 meter van een obstakel nadert. Deze signalen

versnellen als men het obstakel tot op 1,2 meter nadert.

* De trileenheid zit in een apart toestelletje dat via een kabeltje met de

WalkMate verbonden is. Het wordt best in de hand gehouden of aan de

broeksriem bevestigd.

* De WalkMate wordt best gebruikt in combinatie met een witte stok.

* Het toestel beschikt over een schakelaar om de hoogte van de uitgezonden

bundel te wijzigen. Op die manier kan het toestel ook gebruikt worden door

kinderen of op een rolstoel gemonteerd worden.

* Doordat het toestel waterdicht is kan het ook in de regen gebruikt

worden.

* Een oplaadbare 9V batterij en een batterijlader worden meegeleverd.

* Producent : SAFE TECH INTERNATIONAL

Verenigde Staten

* Leveranciers : USA : MAXI-AIDS INC

Nederland : VISION SUPPORT INTERNATIONAL

* Richtprijs : USA : Gegevens ontbreken

Nederland : 575 NLG (februari '95, incl. B.T.W.)

* Voeding : Zender/ontvanger : herlaadbare 9V batterij

(autonomie : 10 uur)

Trileenheid : 1,5V batterijtje

* Afmetingen : Zender/ontvanger : 12,5 x 7,5 x 5 cm

Trileenheid : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Zender/ontvanger : 280 g

Trileenheid : Gegevens ontbreken