-p09-

Alles wat u altijd al had willen weten over CD-ROM

Jeroen Baldewijns

In dit tijdperk van Multimedia is CD-ROM een veelbesproken medium. Recente

prijsdalingen hebben ervoor gezorgd dat een CD-ROM speler tegenwoordig

bijna een standaardonderdeel van een PC geworden is. Alsmaar meer CD-

ROM titels verschijnen in sneltreinvaart op de markt, en dit in zeer

uiteenlopende toepassingen.

Dit ziet er allemaal fantastisch uit, maar velen onder u blijven wellicht

met vragen zitten over de toegankelijkheid van dit medium, rekening houdend

met de visuele handicap. In dit artikel trachten we een antwoord te bieden

op een aantal veel voorkomende vragen.

Wat is een CD-ROM schijfje ?

Een CD-ROM is, net zoals een gewoon muziek CD-tje, een blinkend plastic

schijfje waarin met behulp van een laserstraal digitale gegevens "gebrand"

werden. Deze digitale gegevens zijn in feite gewone computerinformatie

zoals die ook op een diskette of een harde schijf kan voorkomen. Er zijn

echter een paar essentile verschillen met een diskette of harde schijf:

* De capaciteit van een CD-ROM bedraagt ongeveer 650 Mbyte, dit is het

equivalent van ongeveer 450 HD diskettes.

* De gebruiker kan enkel bestanden van de CD-ROM lezen, maar kan er niets

op schrijven.

* Een CD-ROM speler is vele malen trager dan een harde schijf.

Wat wordt er zoal op CD-ROM schijfjes aangeboden ?

CD-ROM schijfjes worden veelal gebruikt als opslagmedium voor:

* Boeken (encyclopedie, woordenboek, kookboek, kunstboek, wetboek,...).

* Multimediapresentaties die gegevens, geluid en beeld (afbeeldingen en

video) combineren.

* Verzamelingen van shareware, lettertypes, tekeningen (clip-art) en

foto's.

* Computerspelletjes.

* Toepassingsprogramma's, die tot voor kort nog gewoon op diskettes werden

geleverd.

Wat heeft de CD-ROM te bieden voor niet- en slechtzienden ?

Het volume aan in elektronische vorm beschikbare tekstuele informatie is

vandaag de dag reeds enorm en zal in de nabije toekomst nog sterk toenemen.

Deze informatie is in veel gevallen gemakkelijker toegankelijk voor mensen

met een lees-handicap dan dezelfde informatie op papier.

Ieder CD-ROM-schijfje met lektuur beschikt over de nodige lees- en zoek-

software die de gebruiker de mogelijkheid biedt om selektief (enkel datgene

waar men interesse voor heeft) te lezen en om razend snel iets op te

zoeken.

Welke CD-ROM schijfjes zijn interessant voor niet- en slechtzienden ?

Tot hiertoe zag het er allemaal rooskleurig uit, maar met deze vraag komen

we toch op een zwak punt: een aantal CD-ROM-schijfjes is moeilijk of

helemaal niet toegankelijk voor niet- en slechtzienden.

Een groot probleem is dat veel CD-ROM-schijfjes overladen zijn met foto's,

tekeningen en videofilmpjes die niet verenigbaar zijn met de braille-,

spraak- of vergrotingsaanpassing waarmee u werkt. Om die reden laten we de

computerspelletjes en multimediapresentaties in dit artikel buiten

beschouwing.

Elektronische boeken zijn wel dikwijls nuttig, maar ook niet altijd toegan-

kelijk omwille van twee potentile struikelblokken. Eerst en vooral het

fenomeen dat hoe langer hoe meer CD-ROM-schijfjes enkel draaien onder MS-

Windows. Daartegenover staat dat de hulpmiddelenfabrikanten op het gebied

van toegankelijkheid van MS-Windows grote inspanningen doen. Een tweede

moeilijkheid is dat sommige elektronische boeken ook tekeningen, foto's of

filmpjes bevatten. Dit hoeft niet a priori een probleem te zijn want in

sommige gevallen wordt de werking van de spraaksynthesizer of braille-

leesregel niet gestoord door de aanwezigheid van deze grafische elementen,

ze worden gewoon genegeerd.

Hoe weet ik of een bepaald boek op CD-ROM toegankelijk is ?

Zoals u wellicht al had begrepen zijn de toegangsproblemen sterk persoons-

gebonden. Iemand die zich vrij vlot uit de slag trekt met een GUI-toegangs-

programma of met een vergrotingsprogramma voor MS-Windows zal misschien

sommige MS-Windows CD's kunnen gebruiken. Iemand die daarentegen enkel de

mogelijkheid heeft om onder MS-DOS te werken zal ondervinden dat het aanbod

alsmaar kleiner wordt.

Wat de commercieel verkrijgbare CD's betreft, luidt de enige raad die we u

kunnen geven: probeer, indien mogelijk, of het CD-ROM schijfje toegankelijk

is met het door u gebruikte hulpmiddel alvorens het aan te kopen. We geven

een paar tips die u bij het uittesten kan hanteren:

-Het basismateriaal op het CD-ROM-schijfje moet tekst zijn.

-Er moeten makkelijk bedienbare en krachtige zoekfunkties voorzien zijn.

-Het programma op de CD moet gemakkelijk zelfstandig (zonder dat er een

muis voor nodig is) op te starten zijn.

-De CD moet volledig vanaf het computertoetsenbord bedienbaar zijn.

-De mogelijkheid om informatie vanaf de CD in een tekstbestand te bewaren

kan zeer nuttig zijn.

Op sommige CD-ROM schijfjes zijn er twee manieren mogelijk om de gegevens

te raadplegen: via een grafische (meestal MS-Windows) of een tekst-mode

(meestal MS-DOS). In tekstmode zijn dergelijke CD's meestal wel bruikbaar.

Bij CD-ROM titels die speciaal voor niet- en slechtzienden gemaakt worden,

is de toegankelijkheid uiteraard speciaal op deze doelgroep afgestemd. Deze

produkten kan u dan ook zonder risico aankopen.

Welke apparatuur is nodig om CD-ROM schijfjes te kunnen gebruiken ?

Als visueel gehandicapte heeft men een PC met een braille-, spraak- of

vergrotingsaanpassing en een CD-ROM speler nodig.

De vereiste processor-kracht van de computer is uiteraard afhankelijk van

het type CD's dat u wil gaan gebruiken. Waarschijnlijk gaat u de CD-speler

vooral gebruiken voor het lezen van elektronische boeken, tijdschriften en

dagbladen. In dat geval volstaan de goedkoopste PC's (386DX of 486SX) die

vandaag de dag op de markt zijn. Als u een CD-ROM speler op een oudere PC

(XT of AT) wil aansluiten, dient u te weten dat sommige schijfjes niet op

deze oudere computers zullen werken.

Hou er ook rekening mee dat de harde schijf over wat vrije ruimte moet

beschikken, want in veel gevallen moet de leessoftware van het CD-schijfje

naar de harde schijf gekopieerd worden alvorens men kan beginnen lezen.

Welke zijn de belangrijkste kenmerken van een CD-ROM speler ?

* Snelheid: Zoals reeds gezegd is een CD-ROM speler veel trager dan bij-

voorbeeld een harde schijf. De snelheid van een CD-ROM speler hangt

voornamelijk af van twee factoren:

-De gemiddelde toegangstijd (average access time) is de snelheid waarmee de

informatie kan worden gevonden op de CD-ROM. Hoe lager de toegangstijd, hoe

beter. Een gemiddelde toegangstijd voor een double speed CD-ROM speler ligt

tussen 250 en 350 milliseconden (ter vergelijking: de huidige harde

schijven hebben waarden gaande van 8 tot 20 ms).

-De doorvoersnelheid (data transfer rate) is de snelheid waarmee de in-

formatie van het CD-ROM schijfje naar het RAM geheugen van de PC

getransporteerd wordt. Hoe groter de doorvoersnelheid, hoe beter. Voor een

double speed CD-ROM speler ligt de doorvoersnelheid rond de 300 Kb/seconde

(ter vergelijking: de huidige harde schijven hebben waarden gaande van

1.500 tot 3.000 Kb/s).

Qua snelheid kennen we op dit ogenblik drie groepen CD-ROM spelers: double

speed, triple speed en quad speed. Uiteraard zijn de double speed

toestellen de traagste en de quadruple speed de snelste. De beste raad die

we kunnen geven is: koop het snelste toestel dat u zich kan veroorloven.

* Geluidsmogelijkheden: Indien u de geluidsmogelijkheden, die veel CD-ROM

schijfjes bieden, wil benutten, dan kan uw PC best beschikken over een

geluidskaart en twee externe luidsprekertjes. Om geen verwarring te

stichten: we hebben het hier over geluidsfragmenten die op de CD-ROM

opgeslagen zijn, niet over spraaksynthese. De spraaksynthesizer die u

eventueel gebruikt voor weergave van de tekst op het scherm kan in principe

gewoon gelijktijdig blijven werken.

* Compatibiliteit met andere CD-standaarden: De meeste CD-ROM spelers

kunnen ook andere CD-types lezen, zoals: muziek-CD, video-CD of Photo-CD.

De laatste twee geven vooral grafische informatie en zijn voor veel visueel

gehandicapten dan ook niet echt interessant. Het kunnen beluisteren van een

muziek-CD terwijl men op de computer werkt, kan daarentegen wel aangenaam

zijn.

* Buffergeheugen: Dit is het in de CD-speler ingebouwde RAM-geheugen. In de

meeste double speed toestellen zit een buffer van 64 Kb. Een grotere buffer

komt de snelheid van het toestel zeker ten goede.

* Interface: De drie meest gebruikte systemen om een CD-speler op een

computer aan te sluiten zijn:

-Een IDE-uitbreidingskaart: IDE is een interface die veelal door harde

schijven gebruikt wordt bij MS-DOS PC's.

-Een SCSI-uitbreidingskaart of SCSI-adapter: Interface die aanvankelijk

vooral bij Macintosh gebruikt werd maar nu ook steeds meer bij IBM-

compatibele PC's. Op n SCSI-interface kunnen tot acht verschillende

apparaten aangesloten worden.

-Een geluidskaart: Het voordeel is dat n enkele kaart dient als interface

voor twee toepassingen. Dit kan nuttig zijn wanneer men te weinig vrije

uitbreidingssleuven heeft.

Hoe wordt de CD-ROM speler op de PC aangesloten ?

Kan ik deze klus zelf klaren ?

Bezit u reeds een PC die u wil uitbreiden met een CD-speler, dan heeft u

twee mogelijkheden: u laat het toestel door de leverancier inbouwen of u

waagt het erop zelf aan de installatie te beginnen. Dit laatste raden we

enkel aan als u over een grondige technische PC-kennis beschikt. De

installatieprocedure bestaat meestal uit de volgende stappen:

-Installatie van een interfacekaart in een vrij uitbreidingsslot.

-Inbouw van de CD-speler in een hiervoor voorziene vrije ruimte (enkel voor

interne modellen).

-Het verbinden van de interfacekaart met de CD-speler.

-Installatie van de driver-programma's en de eventueel meegeleverde

toepassingsprogramma's (vb.: muziek CD speler, video speler,...)

Dit ziet er allemaal vrij gemakkelijk uit en soms werkt het toestel ook

gewoon na deze vier stappen. Maar dit is lang niet altijd het geval. Er

kunnen zich hardwareconflicten, adresseringsproblemen of geheugenproblemen

voordoen. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden moet u toch wel over een

gedegen PC-kennis beschikken.

Wat kost een CD-ROM speler ?

Als basis nemen we de gemiddelde richtprijzen voor interne CD-ROM spelers

voor IBM-compatibele PC's, want dit zijn tegenwoordig de meest gebruikte

toestellen. We krijgen dan volgend beeld:

- Double speed toestel: van 4.500 tot 6.000 BEF/225 tot 300 NLG.

- Triple speed toestel: van 7.500 tot 9.000 BEF/375 tot 450 NLG.

- Quad speed toestel: van 9.500 tot 15.000 BEF/475 tot 750 NLG.

Tegenwoordig leveren veel leveranciers een interne CD-ROM speler, een

geluidskaart, twee luidsprekers en een aantal CD's in n pakket. De

prijzen ervan zijn uiteenlopend, maar voor ongeveer 10.000 BEF/500 NLG

heeft u al keuze uit verschillende merken.

Externe toestellen (worden meestal naast of op de computer geplaatst) zijn

wat duurder omwille van de behuizing die er omheen gebouwd is.

CD-ROM spelers voor Apple Macintosh computers zijn over het algemeen

merkelijk duurder dan die voor IBM-compatibele PC's. Voor een interne

double speed speler betaal je makkelijk zo'n 10.000 BEF/500 NLG.

Tegenwoordig zijn de meeste computers standaard leverbaar met ingebouwde

CD-ROM speler. De meerprijs is dan zo gering dat het vandaag de dag nogal

onverstandig zou zijn om van deze voorziening af te zien.

Tot slot sommen we nog enkele interessante ontwikkelingen op:

* In Belgi wordt de CompuGuide telefoongids uitgegeven op een onder

MS-DOS draaiende CD-ROM. In Nederland is er de "CD-Foongids", die door PTT-

Telecom uitegegeven wordt en onder MS-DOS werkt.

* In Nederland brengen de bibliotheken voor aangepaste lektuur gezamenlijk

een CD-ROM catalogus, de "CD-CAT", uit. Deze verschijnt twee maal per jaar.

Een jaarabonnement kost 50 NLG.

* De Belgische krant "Le Soir" bestaat in een MS-DOS versie op CD-ROM. De

volledige jaargang '94 staat op n CD-ROM schijfje. Een abonnement op de

jaargang '95 geeft recht op n CD per twee maand. In Nederland kan een

jaargang van de Volkskrant in MS-DOS versie op CD-ROM verkregen worden.

* Digibook is een Europees project waarin gewerkt wordt aan gesproken

boeken op CD-ROM. De K.U.Leuven is bij dit project betrokken.

* De "Swedish Library of Talking Books and Braille" (TPB) hoopt binnenkort

op de markt te komen met gesproken boeken op CD-ROM met behulp van een

techniek die in het kader van het Zweedse Daisy-Project ontwikkeld is.

Uiteraard houden we u van verdere ontwikkelingen in deze materie op de

hoogte.

Bibliografie:

"The CD-ROM advantage for Blind Users", geschreven door Diane Croft,

Deborah Kendrick en Albert Gayzagain, uitgegeven door National Braille

Press, Boston, Massachusetts, USA, 1994, dit boek is verkrijgbaar in

zwartschrift en op MS-DOS diskette.