-p18-

Vergelijkende test: Toegangsprogramma's voor MS-Windows

Roderik Erens

Jeroen Baldewijns

1. Inleiding

De ontwikkeling van toegangsprogramma's voor MS-Windows, die braille en/of

spraak ondersteunen, heeft het laatste jaar een hoge vlucht genomen. Een

klein overzicht geeft ons de volgende produkten:

* Jaws for Windows, Henter-Joyce Inc, USA

* WinVision, Artic Technology, USA

* ScreenPower for Windows, Telesensory, USA

* Virgo, Baum, Duitsland

* OutSpoken for Windows, Berkeley Systems, USA

* Windots, Papenmeier, Duitsland

* VisioBraille pour Windows, Handilog, Frankrijk

* Protalk for Windows, Biolink, Canada

* Window-Eyes, GW-Micro, USA

* Windows Master, Blazie engineering, USA

* Slimware Window Bridge, Syntha-Voice Computers, Canada

* Powerama Window Bridge, Syntha-Voice Computers, Canada

Tevens zijn ons een aantal produkten bekend die nog in ontwikkeling zijn

bij Low Vision International en Frank Audiodata. Natuurlijk kan men ook aan

ScreenReader/2 voor OS/2 denken, aangezien toepassingsprogramma's voor MS-

Windows ook kunnen worden opgestart vanuit OS/2. Dit vergt echter een

snelle computer met ten minste 16 Mb RAM-geheugen.

Het is verheugend dat zoveel ontwikkelaars aan het zoeken zijn naar een

oplossing om grafische gebruikersomgevingen (GUI's) toegankelijk te maken

voor visueel gehandicapte computergebruikers. Het grootste probleem waar

men tegen aanloopt is dat GUI's ontwikkeld zijn voor zienden, die hier op

een intutieve manier mee kunnen werken. Kleuren, iconen, tekeningen en

symbolen voegen informatie toe aan de tekst op het scherm. De tekstuele

informatie wordt soms zelfs helemaal vervangen door grafische.

Het is noodzakelijk dat niet alleen de tekst op het beeldscherm, maar ook

de grafische informatie op een aangepaste manier (via spraak en/of braille)

wordt gepresenteerd. De toegangsprogramma's voor GUI's moeten daarom veel

intelligenter zijn dan de tegenhangers voor MS-DOS.

In een aantal werksituaties zullen blinden en slechtzienden genoodzaakt

zijn om met MS-Windows te werken. Dit op een moment dat de ontwikkeling van

de GUI-toegangssoftware nog in volle gang is. De komende jaren zullen de

produkten nog flink verder ontwikkelen, ook al omdat het op stapel staande

Windows-95 natuurlijk weer andere eisen stelt dan Windows 3.1 of 3.11

waarop de toegangssoftware nu gent is.

De bedoeling van deze vergelijkende test is vooral om u een overzicht te

geven van een aantal oplossingen die op dit moment voorhanden zijn. Tevens

staan we stil bij de problemen waar men tegen aanloopt bij het werken met

toegangsprogramma's voor MS-Windows.

Omdat het gaat om produkten die nog in ontwikkeling zijn, hebben we ook

toegangsprogramma's getest die bij ons (nog) niet verdeeld worden, maar wel

veel gebruikte spraaksynthesizers en brailleleesregels ondersteunen. We

hebben er de programma's uitgekozen die in ieder geval met de Apollo

synthesizer werken. De pakketten die tevens brailleleesregels ondersteunen

zijn getest met braille en spraak samen.

De volgende produkten komen aan de orde: OutSpoken for Windows, Protalk for

Windows, Slimware Window Bridge, Virgo en ScreenPower for Windows. De

laatste twee produkten zijn identiek aan elkaar en zullen samen besproken

worden.

Om het allemaal nog wat begrijpelijker te maken, verklaren we nog een paar

termen die niet in het vorige artikel aan bod kwamen.

VERKLARING TERMINOLOGIE

-Grafische gebruikersomgeving (graphical user interface, GUI):

Programma dat de interactie tussen een ziende gebruiker en de computer

visueler en intutiever maakt, d.m.v. een grafisch opgebouwd beeld en een

systeem van muisbediening.

-Klikken of dubbelklikken met de muis:

De muisaanwijzer positioneren op het gewenste object en vervolgens

muistoets n of twee maal indrukken, met als bedoeling een object te

selecteren, een toepassingsprogramma op te starten, een document te openen

of n van de talrijke andere mogelijke acties uit te voeren.

-Slepen met de muis:

Een complexe actie die bestaat uit volgende stappen: de muisaanwijzer naar

een object op het beeldscherm brengen, de muistoets indrukken, het object

met ingedrukte muistoets verplaatsen door met de muis te bewegen en de

muistoets lossen zodra men op de gewenste plaats is aangekomen. De

bedoeling hiervan is meestal een object te verplaatsen of te copiren.

-Rolluikmenu (pull-down menu):

Een menu uit de menu balk die steeds boven aan het scherm staat. Deze

menubalk heeft als belangrijkste visueel kenmerk dat de menu's "openrollen"

zodra men ze met de muis aanklikt.

-Selectiebalk (highlight):

Wanneer een rolluikmenu opengerold wordt, ziet men de verschillende

uitvoerbare funkties. De selektiebalk is een gekleurde balk die men op de

te activeren funktie plaatst.

-Aankruisvakje (check box):

Aankruisvakje s worden vooral gebruikt in dialoogvensters. Het zijn

vierkantjes die men met de muis kan aanklikken om uit een aantal opties er

n of meerdere te activeren. In een aangeklikt aankruisvakje verschijnt

een diagonaal kruisje.

-Keuzerondje (radio button):

Keuzerondjes worden vooral gebruikt in dialoogvensters. Het zijn cirkeltjes

die men met de muis kan aanklikken om uit een aantal opties er n te

activeren. In een aangeklikt keuzerondje verschijnt een zwartgekleurd

bolletje.

-Keuzelijst (check list):

Keuzelijsten worden vooral gebruikt in dialoogvensters. Het zijn lijsten

die verschillende opties (vb.: een lijst met de mogelijke printers die men

kan gebruiken) bevatten, waaruit men een keuze kan maken door het gewenste

item met de muis aan te klikken.

-Knop (button):

Een knop is een klein rechthoekje op het scherm waaraan een bepaalde

funktie verbonden is. Door met de muisaanwijzer op dit rechthoekje te

klikken, wordt deze funktie geactiveerd.

-Knoppenbalk (button bar):

Sommige toepassingsprogramma's groeperen een aantal knoppen voor veel

gebruikte funkties in een balk bovenaan het scherm. Deze balk wordt een

knoppenbalk genoemd.

2. Algemene kenmerken

======================================================================

TABEL 1 : Algemene kenmerken

======================================================================

OutSpoken for Windows

Geteste versie: 1.1

Producent: Berkeley Systems

BBS-ondersteuning: Nee

Nederland [1]

Leverancier: -

Richtprijs [2]: -

Prijs instructie (per dag): -

Belgi [1]

Leverancier: Acces Systems Int.

Richtprijs: 19.500 BEF

Ondersteunde spraaksynthesizers: Apollo 1, Apollo 2, Juno, Europa

Ondersteunde leesregels: Geen [4]

Systeemvereisten

Processor: 486

RAM-geheugen: 4 Mb

Ondersteuning

Duidelijke handleiding [5]: Ja

Permanente hulpfunktie: Nee

Zelfstudieprogramma: Ja

Eenvoudige installatie: Ja

Spraakondersteuning bij installatie: Nee [6]

----------------------------------------------------------------------

Protalk for Windows

Geteste versie: 1.0B

Producent: Biolink

BBS-ondersteuning: Ja

Nederland [1]

Leverancier: -

Richtprijs [2]: -

Prijs instructie (per dag): -

Belgi [1]

Leverancier: -

Richtprijs: -

Ondersteunde spraaksynthesizers: Apollo 2, Juno, Europa

Ondersteunde leesregels: ABT 3 reeks, PowerBraille / Navigator,

KTS Convertibraille, KTS Brailloterm

Systeemvereisten

Processor: 486

RAM-geheugen: 4 Mb

Ondersteuning

Duidelijke handleiding [5]: Nee

Permanente hulpfunktie: Ja

Zelfstudieprogramma: Ja

Eenvoudige installatie: Nee

Spraakondersteuning bij installatie: Nee [7]

----------------------------------------------------------------------

Slimware Window Bridge

Geteste versie: 1.32

Producent: Syntha Voice

BBS-ondersteuning: Ja

Nederland [1]

Leverancier: Tieman / Alva

Richtprijs [2]: 2.495 NLG

Prijs instructie (per dag): 990 NLG

Belgi [1]

Leverancier: Sensotec

Richtprijs: Gegevens ontbreken

Ondersteunde spraaksynthesizers: Apollo 1, Apollo 2, Juno, Europa,

Eurovox

Ondersteunde leesregels: ABT 2 en ABT 3 reeksen,

PowerBraille/Navigator, Minibraille/Portabraille,

Multibraille/Masterbraille, Combibraille, KTS modellen

Systeemvereisten

Processor: 386

RAM-geheugen: 4 Mb

Ondersteuning

Duidelijke handleiding [5]: Nee

Permanente hulpfunktie: Ja

Zelfstudieprogramma: Nee

Eenvoudige installatie: Ja

Spraakondersteuning bij installatie: Ja

----------------------------------------------------------------------

Virgo / ScreenPower

Geteste versie: 1.31E / 1.0

Producent: Baum / TeleSensory

BBS-ondersteuning: Nee

Nederland [1]

Leverancier: Lameris Ootech

Richtprijs [2]: Virgo: 4.875 NLG, SP: 4.700 NLG

Prijs instructie (per dag): [3]

Belgi [1]

Leverancier: Brailleliga

Richtprijs: Virgo: 85.215 BEF, SP: 71.160 BEF

Ondersteunde spraaksynthesizers: Apollo 2, Juno, Europa, Keynote Gold

Ondersteunde leesregels: Baum Inka/DM80, Baum David,

PowerBraille/Navigator

Systeemvereisten

Processor: 486

RAM-geheugen: 6 Mb

Ondersteuning

Duidelijke handleiding [5]: Ja

Permanente hulpfunktie: Ja

Zelfstudieprogramma: Ja

Eenvoudige installatie: Nee

Spraakondersteuning bij installatie: Nee [6]

======================================================================

[1] Al de prijzen zijn exclusief B.T.W.

[2] Installatie van het programma is niet in de prijs begrepen.

[3] En dag instructie is in de prijs van het programma begrepen.

[4] Berkeley Systems is bezig met de ontwikkeling van een interface voor

brailleleesregels, die in ieder geval de Telesensory leesregels zal

ondersteunen.

[5] Alle handleidingen zijn in zwartdruk, in braille, op cassette of op

diskette verkrijgbaar. Bij alle produkten wordt een uitleg over MS-Windows

en een overzicht van de toetscombinaties gegeven.

[6] Wel kan men de installatie uitvoeren met behulp van een

spraaksynthesizer opgestart onder

MS-DOS.

[7] Men heeft spraakondersteuning op voorwaarde dat men beschikt over een

geluidskaart of een aanstuurprogramma voor de interne luidspreker van de

PC.

De ontwikkeling van toegangssoftware voor MS-Windows is nog lang niet

beindigd. Iedere nieuwe versie van deze programma's biedt belangrijke

verbeteringen. In de test hebben we de versies bekeken die ons in maart '95

ter beschikking konden worden gesteld. Het is belangrijk dat men door de

leverancier of de ontwikkelaar op de hoogte wordt gebracht van nieuwe

updates. Hierbij is het praktisch als de ontwikkelaar beschikt over een

BBS, waarvan men als geregistreerd gebruiker updates of profielen kan

binnenhalen en waar men met vragen terecht kan.

Het leren werken met MS-Windows en de toegangssoftware vereist een uiter-

mate goede instructie door de leverancier. Men moet niet alleen het hulp-

middel en de toegangssoftware leren kennen, maar ook vertrouwd worden

gemaakt met MS-Windows. Men mag ervan uitgaan dat het behoorlijk wat tijd

kost vooraleer men met een GUI uit de voeten kan.

In de tabel geven we aan welke spraaksynthesizers en brailleleesregels door

de diverse pakketten worden ondersteund. Het werken met MS-Windows stelt

enige eisen aan uw computer. Er wordt minimaal een 386DX computer met 4 Mb

RAM-geheugen geadviseerd. Om prettig met het toegangsprogramma te kunnen

werken zijn soms een zwaardere computer (486 of Pentium) en meer geheugen

nodig.

Een goede, complete handleiding is beslist noodzakelijk. Het is praktisch

als een overzicht (in braille) is bijgevoegd van alle toetscommando's van

het toegangsprogramma n van MS-Windows. Een goede beschrijving van

MS-Windows is eveneens belangrijk, eventueel aangevuld met taktiele

voorbeelden van hoe diverse schermen in MS-Windows eruit kunnen zien. Een

permanente hulpfunktie maakt het mogelijk om tijdens het werken met MS-

Windows uitleg over de bedieningstoetsen van het toegangsprogramma op te

vragen. De meeste pakketten bevatten ook een zelfinstructieprogramma

(tutorial) om de basisbeginselen van MS-Windows aan te leren.

Aangezien men regelmatig updates van de software kan verwachten, moet men

in staat zijn om de software zelf te kunnen installeren.

3. Mogelijkheden

Bij GUI's wordt vl meer informatie getoond op het computerscherm dan bij

het tekstgeorienteerde MS-DOS. Het toegangssprogramma voor MS-Windows moet

al deze informatie op n of andere manier toegankelijk maken. Dit betekent

dat dit programma mogelijkheden moet bieden die onder MS-DOS niet

noodzakelijk zijn.

De meeste pakketten herkennen alleen de iconen en de grafische informatie

van de software die standaard bij MS-Windows wordt geleverd of van veel

gebruikte programma's zoals MS-Word of WordPerfect voor Windows. Als men

met minder gangbare software werkt, dan zal man zelf, liefst met de hulp

van een ziende collega, de iconen en symbolen moeten definiren.

Bij Slimware Window Bridge kunnen per toepassing uitgebreide profielen ge-

maakt worden. Bij Virgo/ScreenPower kan een beperkt aantal instellingen

voor iedere toepassing afzonderlijk aangepast worden. Bij al de pakketten

kunnen de gemaakte veranderingen als default weggeschreven worden.

Al de pakketten bieden de basismogelijkheden voor het bedienen van de

spraak zoals het lezen van een karakter, woord, zin of paragraaf. Tevens

kan men instellingen van de synthesizer veranderen zoals: toonhoogte, stem,

taal, spreeksnelheid en geluidsvolume. Bij OutSpoken en Protalk kan uit

meerdere stemmen worden gekozen. Men kan de stemmen dan z instellen dat

men uit de weergegeven stem kan afleiden of men te maken heeft met tekst-,

grafische of systeeminformatie. Deze systeeminformatie wordt extra

toegevoegd om het werken met MS-Windows te verduidelijken, door bv. het

aankondigen van knoppen, menu's, dialoogvensters, enz... Met uitzondering

van Virgo/ScreenPower, wordt deze systeeminformatie bij al de geteste

pakketten in het Engels uitgesproken.

De instelmogelijkheden van spraak onder MS-Windows doen niet onder voor de

mogelijkheden onder MS-DOS. Dit kan niet gezegd worden voor de

instelmogelijkheden bij de leesregels. Hier zijn de mogelijkheden een stuk

beperkter dan onder MS-DOS. Vooral het werken met de toetsen van de

leesregel geeft nog niet de funktionaliteit zoals we die onder MS-DOS

kennen.

======================================================================

TABEL 2: Mogelijkheden

======================================================================

OutSpoken for Windows

Aanleren van iconen mogelijk: Ja

Profielen maken mogelijk: Nee

Spraaksynthesizer

Instellen m.b.v. menu: Ja

Basisinstellingen [1]: Matig

Stem afhankelijk van context: Ja

Taal systeeminformatie: Engels

Brailleleesregel

Instellen m.b.v. menu: N.v.t.

Basisinstellingen [2]: N.v.t.

Weergave van attributen: N.v.t.

----------------------------------------------------------------------

Protalk for Windows

Aanleren van iconen mogelijk: Ja

Profielen maken mogelijk: Nee

Spraaksynthesizer

Instellen m.b.v. menu: Ja

Basisinstellingen [1]: Goed

Stem afhankelijk van context: Ja

Taal systeeminformatie: Engels

Brailleleesregel

Instellen m.b.v. menu: Ja

Basisinstellingen [2]: Matig

Weergave van attributen: Nee

----------------------------------------------------------------------

Slimware Window Bridge

Aanleren van iconen mogelijk: Ja

Profielen maken mogelijk: Ja (uitgebreid)

Spraaksynthesizer

Instellen m.b.v. menu: Nee

Basisinstellingen [1]: Goed

Stem afhankelijk van context: Nee

Taal systeeminformatie: Engels

Brailleleesregel

Instellen m.b.v. menu: Nee

Basisinstellingen [2]: Matig

Weergave van attributen: Ja [3]

----------------------------------------------------------------------

Virgo / ScreenPower

Aanleren van iconen mogelijk: Ja

Profielen maken mogelijk: Ja (beperkt)

Spraaksynthesizer

Instellen m.b.v. menu: Ja

Basisinstellingen [1]: Matig

Stem afhankelijk van context: Nee

Taal systeeminformatie: Nederlands

Brailleleesregel

Instellen m.b.v. menu: Nee

Basisinstellingen [2]: Matig

Weergave van attributen: Ja [4]

======================================================================

[1] Bij al de pakketten kunnen het geluidsvolume, de toonhoogte, de

spreeksnelheid en de stem ingesteld worden. Alleen bij Protalk en bij

Slimware Window Bridge kan er ook van taal gewisseld worden.

[2] Dit omvat onder andere instellingen i.v.m. de vorm van de cursor op de

leeslijn, zes- of achtpunts braille, de weergave van hoofdletters,...

[3] De attributen worden weergegeven op de statuscellen van de leesregel en

door de spraaksynthesizer.

[4] De attributen worden weergegeven op de leeslijn en eventueel door de

synthesizer.

4. De vier pakketten: kort besproken

4.1. OutSpoken for Windows

OutSpoken is een produkt dat al lange tijd voor de Apple Macintosh bestaat

en waar recent ook een MS-Windows versie van verschenen is. Vooralsnog

ondersteunt OutSpoken onder MS-Windows alleen spraak. Ondersteuning voor

brailleleesregels is in ontwikkeling.

De instellingen van de spraak gebeuren m.b.v. een menu. De bediening van

OutSpoken geeft een aanvulling op de toetsen die MS-Windows zelf al kent

voor de bediening. De bediening gebeurt geheel via het numerieke toetsen-

bord en dient vooral voor het navigeren met de muisaanwijzer (muispointer)

over het scherm. Voor minder vaak gebruikte commando's moeten de Ctrl-

en/of Shift-toetsen gebruikt worden samen met een toets op het numerieke

toetsenbord. De indeling van de funkties op het numerieke toetsenbord is

zeer inzichtelijk, ook voor de opties waarbij men de Ctrl- en Shift- toets

nodig heeft. Dit komt omdat aan elkaar gerelateerde funkties zijn toegekend

aan dezelfde toets op het numerieke toetsenblok, bv. onder de "1" zitten

alle funkties die met zoeken (zoek tekststring, zoek invoercursor, zoek

attribuut) te maken hebben.

Bij het navigeren op het scherm, wordt de tekst-, grafische of systeemin-

formatie met verschillende stemmen voorgelezen. OutSpoken meldt wanneer de

muisaanwijzer van vorm verandert (aanwijspijl, zandloper of tekstcursor).

Hierdoor weet men bijvoorbeeld wanneer een tekstverwerker aan het opstarten

is (de pijl verandert dan in een zandloper). De informatie die men krijgt

is volledig: het activeren van menu wordt meegedeeld, men hoort of er

binnen een menu submenu's zijn en bij een dialoogvenster wordt gemeld of

tekst deel uitmaakt van een opdrachtknop (button), aankruisvakje (checkbox)

of keuzerondje (radiobutton).

Alle iconen en andere grafische symbolen worden herkend en wanneer deze nog

geen naam (label) hebben geeft OutSpoken ze een eigen nummer. Men kan er

hierna zelf (met een ziende collega) een naam aan toekennen.

Bij het navigeren houdt OutSpoken de muispointer altijd binnen het actieve

venster. Zodra een dialoogvenster op het scherm verschijnt wordt dit aange-

kondigd. Wanneer men m.b.v. de "Tab"-toets de items binnen een dialoog-

venster doorloopt, volgt OutSpoken bij de meeste programma's goed. Het

volgen van de selectiebalk (highlight) gebeurt niet wanneer deze afwijkt

van de standaard kleur, zoals dit het geval is in de hulpfunktie van MS-

Windows. Ook wordt men niet op de hoogte gebracht van afwijkende

lettertypes en kleuren. Via een toetscombinatie is deze informatie wel op

te vragen.

4.2. Protalk for Windows

Protalk for Windows ondersteunt zowel spraak als braille. Het beschikt over

een instelmenu voor de spraak- en de brailleweergave. De bediening gebeurt

via het numerieke toetsenbord en de 12 funktietoetsen. De numerieke toetsen

worden gebruikt om de muisaanwijzer over het beeldscherm te bewegen. Deze

bediening wordt aangevuld met de zogeheten "menu-manager" en de "item-

manager". Zoals de naam al doet vermoeden dient de menu-manager voor het

lezen en bedienen van menu's in MS-Windows. De item-manager dient voor het

lezen en het bedienen van dialoogvensters. Protalk kan in beperkte mate

worden bediend via de toetsen van de brailleleesregel. Welke bedieningen

via de leesregeltoetsen mogelijk zijn, hangt af van het merk en type

leesregel dat is aangesloten.

De menu-manager voegt niet veel extra's toe aan de bediening, aangezien de

meeste menu's van Windows-toepassingen zo al goed te volgen zijn. De item-

manager is daarentegen wel praktisch. Dialoogvensters zijn over het alge-

meen vrij onoverzichtelijk door het voorkomen van knoppen, keuzerondjes,

aankruisvakjes, invulvensters en keuzelijsten, met daar tussendoor nog wat

tekst. De item-manager brengt enige struktuur in dit geheel, wat voordelen

geeft boven het met de "Tab"-toets doorlopen van een dialoogvenster.

Over het algemeen is de informatie die Protalk geeft compleet. Men krijgt

te horen dat een menu toegang geeft tot een submenu of naar een

dialoogvenster leidt. In een dialoogvenster wordt gemeld of tekst deel

uitmaakt van een drukknop, keuzerondje, aankruisvakje, enz...

Bij het navigeren met de muiscursor zal Protalk alleen de informatie binnen

het actieve venster weergeven. De selectiebalk (highlight) in de

hulpfunktie van MS-Windows wordt gevolgd. Men wordt echter niet attent

gemaakt op tekst in een afwijkende kleur of lettertype. Deze informatie kan

wel worden opgevraagd. Het is opvallend dat bij het doorlopen van de

programma's in een groepsvenster de tekst onder het actieve icoon niet

wordt voorgelezen. Hiervoor moet steeds de spatiebalk worden ingedrukt.

4.3. Slimware Window Bridge

Slimware Window Bridge was het eerste programma dat MS-Windows toegankelijk

maakte, in eerste instantie via spraak en later ook met de braille-

leesregel. Dit programma ondersteunt een zeer groot aantal spraaksynthe-

sizers en brailleleesregels. Het is veruit het meest omvangrijke pakket en

het enige dat tevens onder MS-DOS werkt. Men beschikt over meer dan 200

bedieningscommando's. Dit komt deels vanwege de uitgebreide mogelijkheden

van Slimware Window Bridge maar ook omdat een instelmenu ontbreekt. Het

navigeren met de muisaanwijzer gebeurt via het numerieke toetsenbord. Ook

voor Slimware Window Bridge geldt dat maar een beperkt aantal funkties zijn

toegekend aan de toetsen van de leesregel.

Door het enorme aantal commando's dat Slimware Window Bridge kent, is de

bediening niet erg duidelijk. Onder werkelijk alle toetsen van het toetsen-

bord zitten funkties die men soms moet activeren door "Ctrl" en "Shift"

samen in te drukken, soms met de "Alt"-toets en dan weer met de "Ctrl"-

toets. Men moet daarom regelmatig de hulpfunktie oproepen om zich de juiste

toetscombinatie weer voor de geest te halen.

Voor het navigeren door MS-Windows biedt Slimware Window Bridge niets meer

dan de andere pakketten, zij het dat de tekst ook wordt voorgelezen wanneer

men de computermuis ter hand neemt en zo de muisaanwijzer verplaatst. Het

grootste verschil met de andere pakketten zijn de uitgebreide mogelijkheden

om zelf profielen en macro's te maken. Dit is ook noodzakelijk wil Slimware

Window Bridge goed kunnen samenwerken met een toepassing. Tal van profielen

voor gangbare MS-Windows- en MS-DOS-toepassingen (zoals MS-Word en

WordPerfect) worden meegeleverd. Bedenk wel dat de profielen voor de

Engelstalige versies bedoeld zijn.

Slimware Window Bridge is niet erg scheutig met het geven van extra

informatie. Men kan alleen enkele geluiden toevoegen. Zo wordt niet vermeld

of de tekst deel uitmaakt van een menu, een opdrachtknop, tekstvak,... De

optie voor het lezen binnen n venster werkte niet: Slimware Window Bridge

bleef hardnekkig informatie buiten het venster weergeven. Hierdoor wordt

men onnodig geconfronteerd met informatie die buiten het vensterkader op de

achtergrond staat, wat erg verwarrend kan werken.

Het volgen van een selektiebalk in de hulpfunctie gebeurt bij sommige

toepassingen wel, bij andere weer niet. Bij Slimware Window Bridge wordt

men attent gemaakt op kleurgebruik en afwijkende lettertypes in de tekst.

4.4. Virgo/ScreenPower for Windows

Virgo en ScreenPower for Windows ondersteunen alleen de brailleleesregels

van Baum en TeleSensory en een groeiend aantal spraaksynthesizers. De

bediening gebeurt geheel via het numerieke toetsenblokje. Bijna iedere

toets heeft 9 funkties (9 lagen) die men activeert door eerst de numerieke

nul in te drukken en daarna het nummer van de laag. Voor het navigeren

binnen

MS-Windows gebruikt men meestal laag nul. Er is geen instelmenu voor de

spraak- en brailleweergave. Hiervoor zijn twee lagen op het numerieke

toetsenbord gereserveerd.

Bij Virgo/ScreenPower kan men op 2 manieren werken met MS-Windows. Men kan

de toetscombinaties van MS-Windows gebruiken en de leesregel en

spraaksynthesizer laten volgen. Daarnaast kan men kiezen voor een hirar-

chische manier van navigeren, waarbij een struktuur wordt aangebracht in

MS-Windows. We verduidelijken dit met een voorbeeld. In het programmabeheer

krijgt men informatie over de menubalk en de aanwezige groepsiconen,

groepsvensters en symbolen. Gaat men vervolgens naar een groepsvenster, dan

krijgt men informatie over het aantal programma's en symbolen die in dat

groepsvenster aanwezig zijn. Van daaruit kan men naar een programma

navigeren en dit opstarten. Zo ontstaat er als het ware een pad naar de

plaats waar men binnen MS-Windows aan het werken is.

Bij Virgo en ScreenPower krijgt men dus enorm veel extra informatie. Binnen

een dialoogvenster weet men bijvoorbeeld niet alleen dat er knoppen,

invoervelden, keuzerondjes,... zijn, maar ook nog hoeveel er zijn. Het

navigeren op deze manier (waarbij men steeds al deze informatie krijgt) is

op zich duidelijk maar soms nodeloos vertragend. Als er bijvoorbeeld een

dialoogvenster met een waarschuwing op het scherm verschijnt, dan moet men

eerst heel wat informatie verwerken alvorens men de inhoud van de

eigenlijke waarschuwing te lezen krijgt.

Bij Virgo en ScreenPower wordt op de leesregel informatie gegeven over de

aanwezigheid van attributen (vetgedrukt, cursief, kleuren,...) in de tekst.

Tevens wordt de tekst die op de leesregel staat op het beeldscherm getoond

in de zogeheten monitor (een venster waarin 40 ASCII-tekens kunnen worden

getoond). Een ziende collega krijgt hierdoor een goed inzicht in de

informatie die op de leesregel staat, mede doordat kleuren worden gebruikt

om de statusinformatie op de leesregel in de monitor weer te geven.

5. Werken met MS-Windows programma's

Net zoals bij MS-DOS is ook onder MS-Windows het ene programma veel

moeilijker toegankelijk met braille en spraak dan het andere.

Allereerst zijn er programma's die niet exact volgens de Microsoft

standaard zijn geprogrammeerd, maar er wel Windows-achtig uitzien.

Bijvoorbeeld MS-Works, een pakket dat (nota bene door Microsoft zlf) voor

de thuismarkt ontwikkeld werd en dat een eenvoudige tekstverwerker, een

rekenblad en een databank biedt. Geen enkele van de geteste

toegangsprogramma's bleek hier goed mee te werken.

Een ander probleem vormen de toepassingen die afwijkende opdrachtknoppen

symbolen, keuzerondjes, aankruisvakjes,... bevatten. Vooral bij shareware

programma's worden nogal eens fantasieknoppen en afwijkende grafische

symbolen gebruikt, waar geen van de geteste toegangsprogramma's goed mee

uit de voeten kon.

In de onderstaande bespreking beperken we ons tot het werken met enkele

tekstverwerkers (MS-Write, MS-Word en WordPerfect voor MS-Windows) die aan

de Microsoft standaard voldoen. Helaas moeten we concluderen dat ook bij

deze programma's de toegangssoftware nogal eens de neiging had vast te

lopen. Van het werken met rekenbladen en databanken onder MS-Windows moet

men zich nog minder voorstellen.

5.1. OutSpoken for Windows

Het zoeken in de groepsvensters en het opstarten van n van de tekst-

verwerkers, vormde met de ondersteuning van OutSpoken geen probleem. Men

kan zich redelijk goed orinteren binnen een groepsvenster en het werken

met de menu's van MS-Windows gaat goed.

Bij het werken met een tekstverwerker is de melding van het cursortype

prettig. Zodra men de boodschap "tekstcursor" hoort, kan men gaan typen.

Het invoeren van tekst gaat zonder problemen en er kan eventueel ingesteld

worden dat ieder ingetypt woord moet uitgesproken worden. Het teruglezen

van de ingetypte tekst of het herstellen van tikfouten gaat redelijk goed,

op voorwaarde dat men zich realiseert dat bij het navigeren met OutSpoken

de muisaanwijzer altijd mee verplaatst wordt. Wil men op de plaats van de

voorgelezen tekst iets veranderen, dan moet eerst de tekstcursor naar die

plaats worden gehaald door op het numerieke toetsenbord de alternatieve

muisknop in te drukken. Het selecteren en kopiren van tekst naar een

andere plaats gaf geen problemen.

Zodra men een tekst wil opvragen of opslaan of instellingen van de

tekstverwerker wil veranderen (bv.: een ander lettertype instellen),

verschijnt er een dialoogvenster op het scherm. Het werken met zo'n

dialoogvenster is moeilijk. Met de "Tab"-toets en de muispointer-toets op

het numerieke toetsenbord kan men de informatie van het dialoogvenster

doorlopen. Met OutSpoken krijgt men uiteindelijk een redelijk beeld van de

informatie die het dialoogvenster bevat doordat de symbolen, knoppen,

keuzerondjes, aankruisvakjes, keuzelijsten en invoervakken worden

weergegeven met verschil

lende stemmen. Het invoeren van informatie en het activeren van de juiste

opdrachtknoppen vergt echter veel tijd. Het kost achteraf de nodige moeite

om te achterhalen of de veranderingen in het dialoogvenster naar wens zijn.

5.2. Protalk for Windows

Met de "menu-manager" en de "item-manager" konden we in de diverse

programmagroepen vlot zoeken naar de gewenste tekstverwerker en die op-

starten. Ook als gebruik werd gemaakt van de sneltoetsen van MS-Windows gaf

dit geen problemen. Het werken met de menu's van MS-Windows gaat goed.

Protalk geeft daarvoor voldoende ondersteunende informatie.

Bij het opstarten van de tekstverwerker moet men in de gaten houden wanneer

de harde schijf stopt met geluid maken. Dit is meestal het teken dat de

tekstverwerker klaar is voor gebruik. Protalk herhaalt de ingetikte letters

en woorden naargelang uw typsnelheid. Bij snelle aanslag worden alleen de

woorden herhaald. Zakt uw typsnelheid dan wordt er ook letter per letter

uitgesproken. Het teruglezen van de tekst gaat goed, maar het herstellen

van tikfouten bleek heel moeizaam te gaan. Wanneer men de muisaanwijzer

naar een plaats in de tekst navigeert met het numeriek toetsenbord, dan

wordt de tekstcursor niet precies naar de muisaanwijzer gehaald bij een

druk op de muisknop, maar komt hij een regel hoger terecht. Het selecteren

van tekst om deze te kunnen kopiren lukte ons niet.

Het werken met de dialoogvensters om bestanden op te slaan en te openen

ging redelijk m.b.v. de item-manager, die vlot inzicht geeft in de

informatie die in een dialoogvenster voorkomt. Soms is het in de item-

manager wel even zoeken welke tekstinformatie bij welk item hoort. Hierdoor

verloopt het invullen van een dialoogvenster moeizaam en kost het veel tijd

om na te gaan of de gemaakte veranderingen en ingevulde tekstvelden het

gewenste effect hebben. Het bleek ook dat de item-manager niet altijd alle

informatie bevatte die in het dialoogvenster voorkwam. Hierdoor moesten we

alsnog met de "Tab"-toets en de muisaanwijzer doorheen het dialoogvenster

gaan zoeken.

5.3. Slimware Window Bridge

Het belangrijkste probleem waar we tegen aanliepen bij Slimware Window

Bridge is dat de geteste versie nog niet stabiel is. De ene keer doet

Window Bridge alles keurig. De volgende keer wordt in net dezelfde situatie

niets voorgelezen, of wordt informatie voorgelezen van een venster dat al

lang niet meer op het beeldscherm staat. Deze maand komt de nieuwe versie

2.xx van Slimware Window Bridge uit, die flinke verbeteringen belooft.

Het zoeken binnen groepsvensters en het opstarten van een programma geeft

geen problemen, mits men de sneltoetsen van MS-Windows gebruikt. Wanneer de

muisaanwijzer wordt bewogen via de bedieningstoetsen van Window Bridge, dan

raakt men de draad vlug kwijt doordat ook de tekst en grafische informatie

buiten het actieve groepsvenster worden voorgelezen.

Het invoeren van tekst in een tekstverwerker geeft geen problemen. Men kan

de ingetypte woorden laten herhalen. Het teruglezen van de tekst gaat

redelijk, zolang men met de tekstcursor door de tekst heen beweegt. Als men

de muispointer gebruikt gaat het wat moeizamer. Doordat de muisaanwijzer

moeilijk in de tekst te positioneren was, lukte het ons niet om een stukje

tekst te selecteren en te kopiren. Dit kwam misschien omdat n van de 200

instellingen niet in orde was.

Het werken met de dialoogvensters die verschijnen bij het openen en opslaan

van een document gaat redelijk voor de tekstverwerkers waar men een profiel

voor heeft. Deze profielen halen een beperkte hoeveelheid informatie uit

een dialoogvenster en lezen deze automatisch voor. Gaat men echter met de

"Tab"-toets het dialoogvenster doorlopen, dan blijken er veel meer instel-

mogelijkheden te zijn, die men in sommige gevallen nodig kan hebben. De

meeste profielen bleken uiteindelijk tekort te schieten. Aangezien Window

Bridge niet aangeeft of de tekst deel uitmaakt van een knop, invoerveld of

uitklapmenu, krijgt men slechts zeer moeizaam een indruk van de struktuur

van een dialoogvenster. Een extra moeilijkheid is dat de muisaanwijzer bij

het navigeren ook buiten het dialoogvenster terecht kan komen.

5.4. Virgo/ScreenPower for Windows

Ook voor Virgo en ScreenPower geldt dat ze nog niet helemaal stabiel zijn.

Het gebeurde regelmatig we vastliepen bij het werken in een dialoogvenster.

Het zoeken binnen programmagroepen en het opstarten van een programma ging

zonder problemen. De hirarchische zoekstructuur die Virgo/ScreenPower

introduceert is zeer duidelijk, maar werkt veel trager dan de mogelijkheden

die MS-Windows zlf al biedt om van groep te veranderen en programma's op

te starten.

Men kan tekst beginnen intypen in de tekstverwerker zodra een tekstinvoer-

cursor op de brailleleesregel is verschenen. Het intypen van de tekst gaat

goed. De spraaksynthesizer herhaalt de ingetypte woorden en de leesregel

volgt de tekstcursor, ook wanneer diverse lettertypen en lettergroottes

door elkaar worden gebruikt. Het teruglezen van de tekst gaat zonder

problemen zowel met de pijltoetsen als wanneer de muispointer wordt bewogen

volgens de hirarchie van Virgo/ScreenPower. Het ophalen van de muispointer

naar een plaats in de tekst, gaat het beste via de cursor-routingtoetsen

van de leesregel. Via een druk op de muisknop haalt u vervolgens de

tekstcursor op om tekst te kunnen corrigeren. De muispointer kan niet via

het toetsenbord naar een willekeurige plaats in de tekst gebracht worden.

Hierdoor is Virgo/ScreenPower niet geschikt voor iemand die alleen met

spraakondersteuning werkt.

Het werken met dialoogvensters voor het ophalen en opslaan van bestanden

ging goed. Virgo/ScreenPower geeft veel informatie en hierdoor heeft men

een redelijke indruk van wat er allemaal voorkomt in de dialoogvensters.

Zodra men een bepaald dialoogvenster een aantal malen heeft gebruikt en men

ermee vertrouwd is geraakt, wordt de informatie die Virgo/ScreenPower geeft

misschien zelfs iets teveel van het goede. Iedere keer moet de informatie

over het aantal iconen, tekstregels, vensters,... worden opgevraagd voordat

men er een item van kan activeren. Het is de vraag of er altijd behoefte is

aan al deze informatie, omdat ze nogal vertragend werkt.

Wanneer men met nieuwe toepassingsprogramma's begint te werken is de

hirarchische struktuur die Virgo/ScreenPower oplegt verhelderend, zodra

men het programma beter begint te kennen, wordt ze misschien toch wat

omslachtig. Het is echter wel prettig dat men altijd kan terugvallen op

deze hirarchische struktuur.

6. Conclusie

In het algemeen kunnen we concluderen dat al de geteste software op diverse

punten nog tekort schiet. Het enige dat bij alle programma's vlekkeloos

gaat, is het zoeken in de diverse groepsvensters naar het juiste programma-

icoon en dit programma opstarten. Zodra men het gewenste programma heeft

opgestart, komt men al snel in de problemen. Elk van de geteste programma's

laat de gebruiker op een gegeven moment in de steek.

Bekijken we hoe een tekstverwerker onder MS-Windows met spraak en braille

toegankelijk is gemaakt, dan valt dit enorm tegen. Het teruglezen van

eerder ingetikte tekst en het herstellen van tikfouten is niet eenvoudig.

Het werken met dialoogvensters, hetgeen binnen MS-Windows onvermijdelijk

is, is enorm tijdrovend en soms onmogelijk.

Bij de ontwikkeling van schermuitleesprogramma's voor MS-DOS wordt veel

aandacht besteed aan hoe men handig kan werken met de diverse toepassingen

zoals tekstverwerkers, rekenbladen en databanken. Bij de hier geteste

toegangsprogramma's kregen we het gevoel dat de aandacht vooralsnog vooral

gericht is op het werken met MS-Windows zlf, en te weinig op het werken

met de toepassingssoftware onder MS-Windows. Juist aan dit laatste heeft de

gebruiker de meeste behoefte. Waarschijnlijk kunnen we dit jaar nog de

tweede generatie toegangsprogramma's verwachten met belangrijke

verbeteringen en nieuwe mogelijkheden om MS-Windows toegankelijk te maken

met braille en spraak.