-p36-

BRAILLELEESREGELS

ITA

ISO 9999 21.09.12

BRAVO 20/40

03/95

Leesregel voor gebruik in combinatie met een IBM-compatibele PC.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De Bravo leesregel wordt onder het toetsenbord van de PC geplaatst.

Vooraan zit de leeslijn met boven iedere cel een cursor-routing toets. Aan

weerszijden van de rij braillecellen zitten telkens vier bedieningstoetsen.

* Het toestel bestaat in twee uitvoeringen: met 20 of met 40 achtpunts

pizo braillecellen. De 20-cellige versie kan na aankoop uitgebreid worden

tot een 40-cellig model.

* Het toestel beschikt niet over bijkomende statuscellen. De

statusinformatie kan echter op de normale leeslijn getoond worden.

* Deze leesregel wordt via de parallelle poort op de PC aangesloten en is

softwaregestuurd.

* Het aanstuurprogramma kan een brailleklavier op het PC-toetsenbord

simuleren.

* De cursor wordt automatisch door de leesregel gevolgd.

* De gebruiker kan kiezen tussen zes- of achtpunts brailleweergave.

* Het toestel is compatibel met tekstgebaseerde MS-DOS toepassingen, maar

niet met MS-Windows applicaties.

* Op het scherm van de PC wordt aangegeven welk tekstgedeelte in braille

wordt getoond. Op die manier kan een ziende collega meevolgen.

* De handleiding (in zwartschrift en in braille) en een herlaadbare

batterij worden standaard meegeleverd.

* Producent: TIFLOSYSTEM S.p.A.

Vtlia IV Novembre 12/B

I - 35017 Piombino Dese (PD)

Tel.: +39  49 396 6933

Fax: +39  49 396 6950

* Leveranciers: Frankrijk: ASSOCIATION VALENTIN HAY

Belgi: Geen leverancier gekend

Nederland: Geen leverancier gekend

* Richtprijs: Frankrijk: 28.388 FRF (november '94, excl. B.T.W.)

* Voeding: Netadapter of

ingebouwde herlaadbare batterij (autonomie: 10 uur)

* Afmetingen: 52 x 24 x 5 cm

* Gewicht: 4,250 kg