-p38-

BRAILLELEESREGELS

USA

ISO 9999 21.09.12

POWERBRAILLE 40

03/95

Leesregel voor gebruik in combinatie met een IBM-compatibele PC.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De PowerBraille 40 wordt onder een portable of notebook PC bevestigd of

wordt onder het toetsenbord van een desktop PC geplaatst.

* Dit toestel heeft 40 achtpunts braillecellen, met boven iedere cel een

cursor-routing toets. Aan de voorzijde bevinden zich zes bedieningstoetsen.

* Er zijn geen extra statuscellen voorzien. De statusinformatie kan indien

gewenst echter uitgebreid op de normale 40 cellen getoond worden.

* De gebruiker kan zelf bepalen welke funkties aan de toetsen toegekend

worden.

* De PowerBraille 40 biedt n serile en n parallelle poort voor aan-

sluiting op een IBM-compatibele PC. De serile poort is doorgelust, zodat

ze ook nog voor andere randapparaten beschikbaar blijft.

* Het toestel is softwaregestuurd.

* Een voelbaar punt signaleert de toestand van de batterijen.

* De PowerBraille 40 kan onder MS-DOS met iedere tekst-georinteerde toe-

passing werken, en kan m.b.v. het optioneel verkrijgbare programma

"ScreenPower for Windows" (SPW) ook onder MS-Windows funktioneren.

* Het aanstuurprogramma kan een brailleklavier op het PC-toetsenbord si-

muleren. De leesregel kan volledig bediend worden vanaf dit brailleklavier.

* Producent: TELESENSORY

P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 64039-7455

Tel.: +1  415 960 0920

Fax: +1  415 961 0637

* Leveranciers: Belgi: BRAILLELIGA

Nederland: LAMERIS OOTECH HVG

* Richtprijs: Belgi: Zonder SPW: 195.187 BEF, Met SPW: 254.987 BEF

(april '95, excl. B.T.W.)

Nederland: Zonder SPW: 14.250 NLG (april '95, excl. B.T.W.)

* Voeding: Netadapter, adapter voor sigarettenaansteker of oplaadbare

batterijen (autonomie: 7 uur).

* Afmetingen: 30 x 29 x 4 cm

* Gewicht: 2,3 kg