-p41-

GUI-TOEGANGSSOFTWARE

DEU

ISO 9999 21.09.27

WINDOTS

03/95

Programma dat MS-Windows toegankelijk maakt m.b.v. een brailleleesregel.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* WinDots zet de tekst en grafische informatie op het scherm om naar

braille-informatie op de leesregel.

* Het gebruik van de Braillex 2D-Screen leesregel vergemakkelijkt de orin-

tatie op het scherm dankzij de gentegreerde vertikale rij braillecellen.

* De cursor-routingtoetsen (ook de vertikale bij de Braillex 2D-Screen)

worden gebruikt om de muispointer over het scherm te bewegen.

* Dit programma biedt de nodige mogelijkheden om:

-Met vensters te werken (openen, sluiten, vergroten, verkleinen, verplaat-

sen).

-Iconen te zoeken en de eraan verbonden funktie te benutten.

-De rolluikmenu's te gebruiken.

* De minimale systeemeisen zijn: een IBM-compatibele PC met een 486 DX2

66 MHz processor, 16 Mbyte RAM-geheugen, 2 Mbyte vrije ruimte op de harde

schijf, 2 vrije serile poorten, een VGA-videokaart en -scherm en MS-

Windows 3.1 of Windows for Workgroups 3.11.

* WinDots is compatibel met de Braillex 2D-Screen en de nieuwste Braillex

IB-80 leesregel van Papenmeier en met de Manager 40i en 40s notitie-

toestellen van Technibraille.

* Producent: F.H. PAPENMEIER GmbH

Reha Division

P.O. Box 1620

D - 58211 Schwerte

Tel.: +49  2304 8970

Fax: +49  2304 8407

* Leveranciers: Belgi: DATA BRAILLE SERVICE, SENSOTEC

Nederland: LVI-NEDERLAND

* Richtprijs: Belgi: 98.000 BEF (DBS, maart '95, excl. B.T.W.)

99.585 BEF (Sensotec, febr. '95, excl. B.T.W.)

Nederland: 5.450 NLG (april '95, excl. B.T.W.)

* Voeding: Niet van toepassing

* Afmetingen: Niet van toepassing

* Gewicht: Niet van toepassing