-p43-

NOTITIETOESTELLEN

FRA

ISO 9999 21.12.XX

MANAGER 40i/40s

03/95

Elektronisch notitietoestel met zeer uitgebreide mogelijkheden.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel beschikt over een leeslijn met 40 achtpunts braillecellen en

cursor-routing toetsen, een LCD-scherm van 40 tekens, een achtpunts

brailletoetsenbord en een groot aantal bedieningstoetsen.

* Er zijn twee modellen van de Manager beschikbaar:

-Model 40i beschikt standaard over een RAM-geheugen van 512 Kbyte dat

uitbreidbaar is tot 768 Kbyte.

-Model 40s beschikt standaard over een RAM-geheugen van 768 Kbyte en een

ingebouwd numeriek toetsenbord.

* Naast zijn primaire funktie als notitietoestel kan de Manager ook als

brailleleesregel of als brailletoetsenbord voor een IBM-compatibele PC ge-

bruikt worden. De Manager is compatibel met het programma "WinDots",

waardoor er ook onder MS-Windows kan gewerkt worden.

* Dit toestel kan ook als Minitel-terminal ingezet worden.

* De Manager is compatibel met het TechniPage OCR-programma.

* Het toestel beschikt over een gentegreerde softwarematige agenda, tele-

foonboekje en rekenmachine.

* Dankzij het LCD-scherm kan een ziende collega meekijken.

* Nota's intikken kan in zes- of achtpunts volschrift- of in kortschrift

braille.

* Tal van tekstverwerkingsfunkties zijn in het toestel ingebouwd.

* Tekstbestanden zijn uitwisselbaar met een IBM-compatibele PC.

* Het toestel beschikt over een serile, een parallelle en een Minitel-

interface.

* Producent: TECHNIBRAILLE - ZI de la Bonde

2, rue du Buisson aux Fraises

F - 91741 Massy Cedex

Tel.: +30  1 60 11 09 73

Fax: +30  1 60 11 21 91

* Leverancier: Belgi: EDITEC

Nederland: Geen leverancier gekend

* Richtprijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: Oplaadbare batterijen (autonomie: 14 uur)

* Afmetingen: 33,5 x 27,5 cm

* Gewicht: Manager 40i: 2,9 kg, Manager 40s: 3,1 kg