-p44-

NOTITIETOESTELLEN

FRA

ISO 9999 21.12.XX

SCOLABRAILLE

03/95

Elektronisch notitietoestel dat vooral gericht is op gebruik in scholen.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel beschikt over een leeslijn met 20 achtpunts braillecellen,

een LCD-scherm van 40 tekens, een brailletoetsenbord en een bedienings-

klavier met 17 toetsen.

* De ScolaBraille beschikt over een RAM-geheugen van 256 Kbyte, dat uit-

breidbaar is tot 768 Kbyte.

* Nota's kunnen ingetikt worden in zes- of achtpunts volschrift braille, in

kortschrift braille of in muziekbraille.

* Het toestel beschikt over een gentegreerde softwarematige agenda en

rekenmachine met basisfunkties (een rekenmachine met wetenschappelijke

funkties is optioneel verkrijgbaar).

* Essentiel aan de ScolaBraille zijn de netwerkmogelijkheden. In een klas-

situatie wordt het toestel van iedere leerling via een netwerk verbonden

met de PC van de leerkracht, die hierdoor volgende mogelijkheden krijgt:

-Communicatie in twee richtingen met zijn leerlingen, communicatie met een

doofblinde leerling wordt hierdoor mogelijk.

-Toegang tot de weergegeven tekst op de leesregel van iedere leerling.

-Toegang tot de bestanden van iedere leerling.

* Dankzij het LCD-scherm kan een ziende meekijken.

* Tekstbestanden zijn uitwisselbaar met een IBM-compatibele PC.

* Het toestel beschikt over een serile en een parallelle interface.

* Producent: TECHNIBRAILLE - ZI de la Bonde

2, rue du Buisson aux Fraises

F - 91741 Massy Cedex

Tel.: +30  1 60 11 09 73

Fax: +30  1 60 11 21 91

* Leverancier: Belgi: EDITEC

Nederland: Geen leverancier gekend

* Richtprijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: Oplaadbare batterijen (autonomie: 16 uur)

* Afmetingen: 26 x 27,5 cm

* Gewicht: 2,2 kg