-p48-

TV-LOEPEN

FRA

ISO 9999 21.06.03

MEDIAVISION 39/55

03/95

Kleuren TV-loep die de keuze biedt tussen twee monitoren.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Dit systeem bestaat uit een voetstuk waarop de monitor geplaatst is, met

daarnaast de camera-eenheid die vertikaal opgesteld is en eronder een

leesplateau. De Mdiavision is zowel verkrijgbaar met de camera links van

het scherm als met de camera rechts van het scherm.

* Het toestel beschikt over een elektrische zoom en een systeem voor

automatische scherpstelling (auto-focus).

* De monitor is van het type non-interlaced. De schermdiagonaal van de

monitor is afhankelijk van het gekozen model: 39 of 55 cm.

* Bij de 39 cm monitor is de vergrotingsfactor instelbaar van 2 tot 17

maal. Bij de 55 cm monitor is de vergrotingsfactor instelbaar van 3 tot 24

maal.

* Indien gewenst kan een gewoon TV-toestel als monitor gebruikt worden.

* De kleurencamera is van het type CCD en beschikt over een ingebouwde lamp

die het leesplateau verlicht.

* Er is voldoende ruimte onder de camera om te kunnen schrijven.

* Invers beeld is mogelijk. Elektronische afdekking van een deel van het

beeld en elektronisch opgewekte orintatielijnen zijn eveneens voorzien.

* De gebruiker kan kiezen of hij in kleuren- of in monochrome mode werkt.

* De kleur van de letters en van de achtergrond kan ingesteld worden.

* Er bestaat een speciale uitvoering van deze TV-loep die het gecombineerd

werken met een PC mogelijk maakt.

* Producent: TECHNIBRAILLE - ZI de la Bonde

2, rue du Buisson aux Fraises

F - 91741 Massy Cedex

Tel.: +30  1 60 11 09 73

Fax: +30  1 60 11 21 91

* Leveranciers: Belgi: EDITEC, DATA BRAILLE SERVICE

Nederland: Geen leverancier gekend

* Richtprijs: Mdiavision 39: 215.000 BEF

Mdiavision 55: 229.000 BEF

(Data Braille Service, maart '95, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V netstroom

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken