INFOVISIE MAGAZINE - juni 2004 - JAARGANG 18

#### Inhoud

#### Voorwoord

#### Update-info

Computers voor blinden en slechtzienden – Deel 2
Merktekens

Digitale spraakopname
Hedoscan K voorleesapparaat

#### Websites: selectie van de redactie

#### Agenda

# Technische fiches 

Beeldschermloepen

Zoomax Portis

Multifunctionele palmcomputers

MPO 5500

Tekstherkenningssystemen

EasyReader

HedoScan K

#### Adressen leveranciers

#### Colofon

Voorwoord

Update-info

Op 13 april jongstleden kondigde Dolphin Computer Access versie 6 aan van hun toegankelijkheidspakketten: Supernova, Hal, Lunar en Lunar Plus. Enkele markante verbeteringen op een rij:

- Er is nu één programma voor alle Windows versies.

- De schermuitleesprogramma’s Supernova en Hal maken nu gebruik van het Document Object Model van Microsoft Windows. Hierdoor weet het schermuitleesprogramma uit ‘eerste hand’ wat er zich op het scherm afspeelt en kan de weergave ervan in braille of spraak veel nauwkeuriger en betrouwbaarder geschieden.

- De internettoegankelijkheid is verder verbeterd.

- De spraaksynthesesoftware Orpheus versie 2 wordt standaard meegeleverd met Hal, Supernova en Lunar Plus. Deze versie vraagt minder geheugen en werkt vlotter.

- Orpheus wordt geleverd met 18 talen, waaronder Nederlands. De nieuwe versie heeft wat meer intonatie en de configuratie biedt meer mogelijkheden; weergave via ‘direct sound’ of “wave sound’.

- Het controlepaneel kan op verschillende manieren gepresenteerd worden, volgens de specifieke voorkeur van de gebruiker.

- Tijdens het inloggen onder Windows is er vergroting en spraakweergave beschikbaar.

- Vergroting: diverse vergrotingsmogelijkheden voor de (muis)cursor en een schermvullend kruis dat verdwijnt als de muisaanwijzer niet meer bewogen wordt.

- De handleiding wordt op cd in een Daisy-versie meegeleverd. Daartoe wordt ook de Daisy afspeelsoftware Easereader meegeleverd.

- Ondersteuning voor o.a. Citrix netwerken (RDP en ICA protocol) is voorzien.
De Dolpin producten worden door verschillende leveranciers in België en Nederland verdeeld.

Koba Vision (B) komt uit met de EasyLine producten die gerichtzijn op personen (o.a. senioren) die weinig knopjes weten te waarderen. Het eerste product is een zéér eenvoudig autonoom tekstherkenningssysteem, de EasyReader (zie technische fiche in dit nummer). De EasyViewer is een beeldschermloep met de belangrijkste functies zoals autofocus en negatief beeld. Easyscan is een compact toetsenbordje dat op een pc aangesloten wordt via USB. Dit kan samen met het standaard toetsenbord (PS/2 aansluiting). De Easyscan kan dienen om bijvoorbeeld een tekstherkenningsprogramma te bedienen op een eenvoudige rechtoe-rechtaan manier. Op termijn heeft Koba Vision de intentie om een beeldschermloep met ingebouwde computer uit te brengen. Een scanner voor tekstherkenning kan dan eenvoudig aangesloten worden. Meer info op www.kobavision.be

Compact is de naam van een nieuwe draagbare kleurenbeeldschermloep van Tieman. Deze ultracompacte beeldschermloep werd voorgesteld tijdens de opendeurdagen van Tieman (16 & 17 april). Het apparaatje heeft slechts 2 knopjes en is uitgerust met een kantelbare camera zodat er ook kan geschreven worden. Omdat het gaat om een prototype kunnen er aan de definitieve versie nog wijzigingen optreden.

De Honeywell Round Sound is een aangepaste digitale huiskamerthermostaat. Deze thermostaat werd genomineerd voor een belangrijke industrieprijs, heeft een beter leesbaar schermpje en geeft piepsignalen. Deze digitale thermostaat is de opvolger van de bekende kamerthermostaat met draaischijf en de eerste digitale thermostaat die goed te bedienen is voor visueel gehandicapten. De Round Sound T87G1p22 is leverbaar via World Wide Vision (NL) en kost € 89,25.

Komfa (NL) en Tieman Nederland hebben een samenwerking aangekondigd om de Komfox te verdelen. De Komfox is een klein apparaat dat ondertitels van Nederland 1, 2 en 3 voorleest met een synthetische stem. Wachten op antwoord van Tieman België om te weten of zij het ook verkopen in ons land.

De Accessible Graphic Calculator (AGC) is een, specifiek voor blinden en slechtzienden ontwikkelde, wetenschappelijke rekenmachine onder de vorm van een Windowsprogramma. De rekenmachine is uitgerust met spraakweergave en maakt ook grafieken van de berekeningen. Via de website kan een 30 dagen werkende demoversie opgehaald worden. Indien men de AGC downloadt via het web bedraagt de prijs $ 99, op een cd kost zij $ 149.  zie http://www.viewplus.com/custompages/custom13.html

Guide is een nieuw softwarepakket van het Engelse bedrijf Software Express Limited waarmee je kan tekstverwerken, e-mailen, surfen op het internet, cd’s luisteren, memo’s opnemen, en een agenda en adresboek bijhouden. Het pakket is speciaal ontwikkeld voor blinde en slechtziende mensen die alleen gebruik willen of kunnen maken van de basisfuncties van Windows en de basisfuncties van de meest gangbare Microsoft programma’s. Guide beschikt over een eigen vergrotings- en spraakmodule. Kleurweergaven en contrasten kunnen aangepast worden naar behoefte van de gebruiker. Een schermuitleesprogramma of vergrotingsprogramma is daarom niet nodig voor gebruikers van Guide. Het programma verscheen in april jongstleden op de Engelse markt en het is te hopen dat een Nederlandstalige versie spoedig zal volgen! Meer info op www.softwareexpress.uk.com

De Tieman Voyager 44 brailleleesregel werd onlangs mechanisch en ergonomisch verbeterd. Deze draagbare brailleleesregel ‘klapt’ open zodat hij past onder een standaard draagbare computer. In dichtgeklapte toestand zijn de braillecellen beschermd en is er nu een duidelijke klik voorzien zodat het apparaat niet ongewenst openvalt. In opengeklapte toestand is de Voyager groter zodat hij beter past onder een draagbare computer. Verder werd het scharnierende plasticgedeelte verstevigd met metalen onderdelen. De prijs in België bedraagt € 5.830 en in Nederland € x.xxx, telkens BTW inbegrepen.

Op 9 maart jongstleden werd het Demor-spel, op basis van GPS, voorgesteld aan het grote publiek. Het is ontwikkeld door zeven studenten van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, Faculteit Kunst, Media & Technologie in opdracht van Bartiméus (NL) en Accessibility (NL). Het spel is voornamelijk bedoeld als entertainment maar heeft tegelijkertijd als doel om de mogelijkheden van dit soort technieken voor slechtziende en blinde mensen te onderzoeken. 
Demor wordt niet achter een computer gespeeld, maar op een groot leeg oppervlak in de buitenlucht zoals een voetbalveld. Hierop wordt door speciale software een driedimensionale audiowereld geplaatst. Dit betekent dat je, zodra het spel start, als speler midden in een virtuele 'geluidswereld' staat. Hierin kun je geluiden van links, rechts, dichtbij, veraf en alles daartussenin waarnemen terwijl je rondloopt. De geluidsomgeving past zich onmiddellijk aan, aan de hand van de positie en de kijkrichting van de speler. Het doel van het spel is een zo hoog mogelijk aantal punten te scoren door zo veel en zo gericht mogelijk monsters uit te schakelen. De randen van het veld zijn door de computer afgebakend zodat blinde en slechtziende spelers niet van het veld 'afvallen'. Meer info op http://student-kmt.hku.nl/~g7/site/index.html

******************************

Computers voor blinden en slechtzienden

Deel 2: uitgediepte computerconfiguratie voor blinden

Gerrit Van den Breede - KOC

Zoals in het vorige nummer reeds aangekondigd werd zijn we nu toe aan het tweede deel van deze reeks van vier artikels. Hieronder een overzicht.

maart 2004	:	algemeen overzicht van typische computerconfiguraties 
juni 2004	:	uitgediepte computerconfiguratie voor blinden
september 2004	:	uitgediepte computerconfiguratie voor slechtzienden
december 2004	:	de meerkost vanwege een visuele handicap bij een computerconfiguratie

## Computerconfiguratie voor blinden

Een blinde persoon heeft geen bruikbare restvisus meer. Om toegang te krijgen tot wat er zich op een computerscherm afspeelt, moet de gebruikte computer zeker over spraakweergave beschikken. Als de blinde het brailleschrift beheerst of duidelijk de intentie heeft dit aan te leren, is bovendien brailleweergave wenselijk. Uitsluitend beroep doen op brailleweergave kan theoretisch, maar is vanwege de complexiteit van het grafisch opgebouwde Windows, zeker niet aan te bevelen. Een basiscomputerconfiguratie voor blinden bestaat uit een courante middenklasse computer, een schermuitleesprogramma, een spraaksyntheseprogramma, een brailleleesregel, een tekstherkenningssysteem en eventueel een brailleprinter.
We bekijken de verschillende elementen grondiger en richten ons hierbij tot de blinde zelf.

Computer

Met een computer kunnen heel wat taken verricht worden: lezen, schrijven, informatie opzoeken en spelletjes spelen zijn alvast de meest voor de hand liggende. Maak voor uzelf uit welke taken of activiteiten u met de computer wenst te doen en zet ze in volgorde van belangrijkheid. Het is immers belangrijk om een goed globaal beeld te hebben van alle taken die u met de computer wil doen. Op basis van dit takenoverzicht is het eveneens interessant om te weten hoe belangrijk mobiel gebruik van een computer voor u is; het bepaalt natuurlijk de keuze voor een draagbare of bureaucomputer. Specifieke verwachtingen die u zou hebben naar de computer toe zijn eveneens van belang om achteraf grote teleurstellingen te vermijden. Als u dit allemaal opgesteld heeft, al of niet in samenspraak met een deskundige ter zake, bent u gewapend om een afgewogen keuze te maken.
Wat de minimale systeemvereisten van de computer betreft kunnen we tegenwoordig stellen dat een courante middenklasse Windows-computer doorgaans voldoet om er ook de aanpassingen op aan te sluiten en op een werkbare manier te laten functioneren . Het is ondoenbaar vaste criteria te geven voor de systeemeisen en daarom raden we aan deze te bespreken met de leverancier(s) van de hulpmiddelen. Sommige aanpassingen, zoals vergrotingsprogramma’s en schermuitleessoftware, stellen immers specifieke eisen aan het videogedeelte van de computer.
Naast Windows als besturingssysteem zijn er ook pc’s die met Linux werken en Apple Macintosh computers. Voor deze beide systemen zijn er wel wat aanpassingen mogelijk, maar die zijn dikwijls moeilijk te vinden en beperkt in mogelijkheden. Bovendien is het dikwijls bijna onmogelijk hiervoor ondersteuning te vinden omdat deze systemen veel minder gebruikt worden.
Een computer kan u natuurlijk op vele plaatsen kopen en in principe hebt u ook die keuzevrijheid. Maar weet dat hulpmiddelenleveranciers ook computers verkopen. Deze zijn doorgaans duurder maar daar staat tegenover dat u mag verwachten dat de leverancier ervoor zorgt dat het geheel met de hulpmiddelen zo optimaal mogelijk functioneert.

Schermuitleesprogramma

Een schermuitleesprogramma of -software (engels: screenreader) zorgt ervoor dat wat er zich op het scherm afspeelt op een zinvolle en gestructureerde manier wordt klaargemaakt om in braille of via spraakweergave toegankelijk te zijn. Dit programma bepaalt dan ook in zeer hoge mate de manier waarop met een pc gewerkt wordt als blinde of zwaar-slechtziende. De gebruikte brailleleesregel en het spraaksyntheseprogramma moeten goed samenwerken (compatibel zijn) met het schermuitleesprogramma. Sommige schermuitleesprogramma’s beschikken tevens over vergrotingsmogelijkheden; Supernova en Virgo zijn hiervan voorbeelden. Dit kan nuttig zijn voor zwaar slechtzienden die, naast vergroting en spraak, eveneens braille gebruiken of dit binnen afzienbare tijd nodig hebben. De keuze voor een bepaald schermuitleesprogramma hangt af van verschillende factoren:

- Als je op het werk een bepaald schermuitleesprogramma gewoon bent om te gebruiken is het verstandig thuis voor hetzelfde te kiezen; werken met Windows is immers al complex genoeg zonder dat je je nog eens een tweede manier van werken moet eigen maken.

- Tracht een lijstje te maken van programma’s die je frequent denkt te gebruiken en het is ideaal als je die programma’s kan uitproberen met ten minste twee schermuitleesprogramma’s om een idee te krijgen welk voor u het best werkbaar is.

- Als je vlot terecht kunt bij vrienden of kennissen in je onmiddellijke omgeving en die een bepaald schermuitleesprogramma gebruiken is dat alvast een argument pro om te kiezen voor hetzelfde programma.

Spraaksyntheseprogramma
Spraakweergave is absoluut verantwoord voor een blinde pc-gebruiker, ook als hij in hoofdzaak een brailleleesregel gebruikt. Het snel voorlezen van een stuk tekst is een typisch voorbeeld van iets dat efficiënt via spraak kan gebeuren. In principe is het mogelijk om enkel met spraak of enkel met braille te werken maar dat vraagt een nog veel hogere concentratie dan wanneer beiden ter beschikking zijn. Taal en spreeksnelheid zijn bij spraakweergave natuurlijk cruciale gegevens. Behoorlijk verstaanbaar Nederlands en de snelheid waarmee het uitgesproken wordt zijn subjectieve gegevens; uitproberen is het advies om uitsluitsel te krijgen. Tegenwoordig is er enkel nog sprake van software die zorgt voor de spraakweergave op een pc, vroeger gebeurde dit met extra randapparaten. Ondanks het feit dat Nederlands eerder uitzonderlijk standaard meegeleverd wordt bij vergrotingssoftware en schermuitleesprogramma’s, zijn er toch al heel wat programma’s beschikbaar. Een goed up-to-date overzicht is te vinden op http://www.blindsupport.be/synthesizers.php

Brailleleesregel
Personen die het brailleschrift goed beheersen en tevens behoorlijk kunnen typen komen in aanmerking om op een zinvolle manier een brailleleesregel te gebruiken. Voor iemand die op latere leeftijd blind wordt is het erg lastig tot onmogelijk om het brailleschrift aan te leren en ermee te werken vanwege de sterk afgenomen tastzin. Het is eveneens aan te bevelen om spraak te combineren met brailleweergave. Met spraak kunt u makkelijker snel een stuk tekst laten voorlezen en de braille dient dan eerder om een goed woordbeeld te krijgen. 
Zoals vorige keer reeds gezegd beschouwen we een brailleleesregel met 40 braillecellen als een minimum om behoorlijk te kunnen werken. De meningen over het ideale aantal braillecellen verschillen dusdanig dat het moeilijk op voorhand te bepalen is welk aantal braillecellen voor iemand als optimaal aangevoeld wordt. Het blijkt dat gebruikers verschillende soorten leestechnieken hanteren. Als algemene richtlijn stellen we dat een brailleleesregel met meer dan 40 (60, 70 of 80) braillecellen verantwoord kan zijn voor personen die intensief met teksten bezig zijn of die een uitgesproken voorkeur hebben voor braille. 
De brailleleesregel moet goed passen (40 braillecellen bij een draagbare computer) bij uw computer en compatibel zijn met het schermuitleesprogramma. Vraag de leverancier van het schermuitleesprogramma welke merken en types brailleleesregels goed ondersteund worden.

Tekstherkenningssysteem
Om als blinde gedrukte teksten te kunnen lezen bestaat de mogelijkheid om via een scanner (hardware) met bijhorende tekstherkenningsoftware (bv. OmniPage en FineReader) de tekst in te scannen, te herkennen en tenslotte toegankelijk te maken via spraakweergave en/of braille. Deze combinatie van hard- en software is slechts werkbaar als de computer reeds voorzien is van de nodige aanpassingen zoals een schermuitleesprogramma, een spraaksynthesesoftware en een brailleleesregel. Met de herkende tekst kan u daarna alle kanten uit: opslaan op de harde schijf van de pc, kopiëren van tekstfragmenten om te gebruiken in uw eigen teksten en afdrukken in braille.
Er zijn echter ook tekstherkenningssytemen op de markt, die een specifiek voor de doelgroep aangepaste tekstherkenningssoftware (bv. Open Book en Kurzweil 1000) uitbrengen die ook op een niet aangepaste pc bruikbaar zijn. Deze pakketten zijn extra gebruiksvriendelijk voor blinden omdat ze volledig met de toetsen te bedienen zijn, via geluidssignalen de gebruiker melden waarmee ze bezig zijn en beschikken over een spraakweergave. De tekst wordt dus voorgelezen nadat hij gescand en herkend is. Ook bij deze systemen kan de herkende tekst bewaard worden op de harde schijf voor later gebruik.

Brailleprinter
Een brailleprinter drukt brailleschrift op papier of licht karton en wordt gestuurd vanuit de pc. Er zijn printers die langs één zijde van het papier drukken (enkelzijdig) en modellen die langs beide kanten van een blad drukken (dubbelzijdig of interpoint). Deze laatste zijn uiteraard zuiniger met papier maar kosten meer dan de enkelzijdige uitvoeringen. Het is enkel zinvol te kiezen voor een dubbelzijdige brailleprinter wanneer men zeer veel denkt te moeten printen.
Een brailleprinter is een zinvolle aanvulling op een computerconfiguratie indien er nood is aan het afdrukken van braille, voor bijvoorbeeld het voeren van correspondentie en het bewaren van nota’s. Vergeet niet dat een brailleprinter erg lawaaierig kan zijn en dat het opslaan van braillepapier veel ruimte in beslag neemt. Het bewaren van teksten gebeurt efficiënter op computer; ook het terugvinden van bepaalde teksten kan veelal sneller met de computer gebeuren.

Een zeer uitgebreide toelichting bij het kiezen van een computer en de nodige aanpassingen is te vinden in een publicatie van het Nederlandse IRV (Instituut voor Revalidatievraagstukken): “Keuzewijzer computerhulpmiddelen bij problemen bij het zien”. Deze is gratis verkrijgbaar als Word-file via de website van de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang uit Nederland: http://www.sb-belang.nl/download/Keuzewijzer%20Geindexeerd.doc

******************************

Websites: selectie van de redactie

We presenteren u een ‘top 5’ van de meest in het oog springende websites die wij in de afgelopen periode ontdekt hebben, met een korte omschrijving van de inhoud. De sites zijn alfabetisch geschikt.

Bitje Speciaal - www.bitje.nl
Dit is de website van een gebruikersgroep (gg) van de Hobby Computer Club (HCC). Een gebruikersgroep, die zich richt op computertoepassingen voor personen met één (of meer) functiebeperking(en). Bitje Special is als gebruikersgroep opgericht op 17 mei 1997 en telt momenteel 348 leden.

International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI) - www.icevi.org
Website van een wereldwijd verspreide organisatie die zich inlaat met alle aspecten die te maken hebben met onderwijs voor personen met een visuele handicap.

Oanda - www.oanda.com
Met de vakantieperiode in het vizier kan u op deze site terecht voor omzettingen van allerlei munteenheden. Er zijn ook links naar allerlei sites die met reizen te maken hebben.

Seniorennet - www.seniorennet.be
Op deze site zijn alle onderwerpen die in de eerste plaats senioren (maar ook andere personen) aanbelangen op een overzichtelijke manier gebundeld.

Wikipedia - http://nl.wikipedia.org
Wikipedia is een gemeenschapsproject met als doel in elke taal een complete encyclopedie op het web te creëren. Wikipedia is gratis en zonder aanmelding te gebruiken om informatie te zoeken, toe te voegen of te bewerken.

******************************

Agenda

..............................................................................................................

29 juni tot 2 juli 2004	(*)

..............................................................................................................

CVHI 2004: 3th Conference and Workshop on Assistive Technologies for Vision and Hearing Impairment

De derde in een nieuwe reeks internationale conferenties over technologie en ontwikkelingen ten behoeve van personen met een visuele of auditieve handicap.
Het thema op CVHI 2004 is “State-of-the-art and New Challenges”. Dit evenement richt zich hoofdzakelijk tot professionelen. Er zijn ook studiebeurzen beschikbaar voor personen (tot 35 jaar) in opleiding.

Plaats: Hotel Alixares, Granada, Spanje

Info: Ms. V. Romanes
CVHI 2004 secretariat
Department of Electronics and Electrical Engineering
University of Glasgow
Rankine Building, Oakfield Avenue
Glasgow G12 8LT
Schotland
E-mail: v.romanes@elec.gla.ac.uk
Website: www.elec.gla.ac.uk/Events_page/CVHI

..............................................................................................................

7 tot 9 juli 2004	(*)

..............................................................................................................

ICCHP: 9th International Conference on Computers Helping People with Special Needs

Negende in een reeks internationale conferenties die de aandacht toespitst op alle aspecten van informatie, communicatie en hulpmiddelen voor personen met een handicap en senioren. Deze conferentie richt zich hoofdzakelijk tot professionelen.

Plaats: Université Pierre et Marie Curie, Parijs, Frankrijk

Info: Klaus Miesenberger
Johannes Kepler Universität Linz
Altenbergerstr. 69
4040 Linz
Oostenrijk
Telefoon: +43 732 24 68 92 32
Fax: +43 732 24 68 93 22
E-mail: icchp@aib.uni-linz.ac.at
Website: www.icchp.org

..............................................................................................................

13 tot 15 juli 2004

..............................................................................................................

Sight Village 2004

Hulpmiddelenbeurs met een groot aandeel van Britse producenten van geavanceerde hulpmiddelen voor personen met een visuele handicap. Deze beurs richt zich tot het grote publiek en de toegang is gratis.

Plaats: Clarendon Suites, Hagley Road, Birmingham, Groot-Brittannië

Info: Stewart Morehead
Queen Alexandra College
Court Oak Road, Harborne
Birmingham B17 9TG
Groot-Brittannië
Telefoon: +44 121 428 5050
Fax: +44 121 428 5047
E-mail: enquiries@qac.ac.uk
Website: www.qac.ac.uk/sightvillage/6-1.html

..............................................................................................................

15 tot 17 september 2004

..............................................................................................................

ICOST 2004 International Conference On Smart homes and health Telematic

Tweede internationale conferentie over intelligente huizen en telematica voor het welzijn. De technische onderwerpen bestrijken een ruim gebied waaronder apparatuur en hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden. Deze conferentie richt zich tot professionelen.

Plaats: Singapore

Info: Dr. Daqing ZHANG, Signapore
E-mail: daqing@i2r.a-star.edu.sg
en
Dr. Mounir Mokhtari, Frankrijk
E-mail: mounir.mokhtari@int-evry.fr
Website: http://icost2004.i2r.a-star.edu.sg

..............................................................................................................

6 tot 10 december 2004

..............................................................................................................

WBU General Assembly

Zesde algemene vergadering van World Blind Union.

Plaats: Cape Town International Convention Centre, Kaapstad, Zuid-Afrika

Info: Dr. William Rowland, Executive Director
South African National Council for the Blind
P.O. Box 11149
Hatfield - 0028 Pretoria
Zuid-Afrika
Telefoon: +27 12 346 11 71
Fax: +27 12 346 11 77
E-mail: rowland@sancb.org.za
Website: www.worldblindunion.org

..............................................................................................................

4 tot 8 april 2005

..............................................................................................................

Vision 2005

Internationale conferentie met beurs over alle factoren die van belang zijn voor personen met een visuele handicap. Dit evenement richt zich hoofdzakelijk tot professionelen.

Plaats: Londen, Groot-Brittannië

Info: Royal National Institute for the Blind
105 Judd Street
London WC1H 9NE
Groot-Brittannië
Telefoon: +44 20 73 91 23 29
Fax: +44 20 73 91 20 79
E-mail: vision2005@rnib.org.uk
Website: www.rnib.org.uk/vision2005

..............................................................................................................

16 tot 21 juli 2005

..............................................................................................................

12th World Conference of ICEVI

Twaalfde internationale conferentie van de International Council for Education of People with Visual Impairment.

Plaats: Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Maleisië

Info: www.icevi.org

..............................................................................................................

4 tot 8 september 2005	(*)

................................................................................................................

Internationale conferentie van de "Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe".

Plaats: Lille (Rijsel), Frankrijk

Info: www.aaate.net

(*) :	Activiteiten waar het Kennis- en OndersteuningsCentrum, Infovisie vzw, Visio Loo Erf en/of Sonneheerdt aan deelnemen.

Technische fiches

Technische fiche

Tekstherkenningssystemen

# EasyReader

# Basiskenmerken

Versie: 1

Uitvoering: autonoom softwarematig systeem

OCR-module: OmniPage Pro

Herkenbare tekengrootte: onbekend

Detectie van kolommen: ja

Detectie van tekstoriëntatie: ja

Automatische contrastregeling: ja

Herkenning van matrixdruk: ja

Herkenning van faxdocument: ja

# Aanvullende informatie

- De EasyReader is een autonoom tekstherkenningssysteem dat zonder door personen zonder computerkennis gebruikt kan worden om gedrukte tekst te laten voorlezen in het Nederlands en het Frans. De bediening is doelbewust zo eenvoudig mogelijk gehouden.

- Het apparaat bestaat uit een metalen behuizing met een schuin aflopende voorzijde waarop de bedieningsknoppen zitten. Er zijn in totaal 10 blauw verlichte drukknoppen aanwezig die tevens duidelijk voelbaar zijn. Vooraan bevinden zich ook twee ingebouwde luidsprekers.

- Op de bovenzijde bevindt zich het scharnierend deksel van de ingebouwde scanner. De gedrukte tekst wordt hier opgelegd, men drukt op de startknop en na enige tijd start het voorlezen van de herkende tekst.

- De EasyReader is samengesteld uit een Windows XP computer, een Canon scanner, het tekstherkenningsprogramma OmniPage en de spraaksynthesesoftware Real Speak. Teksten kunnen niet opgeslagen worden in het apparaat.

- De EasyReader is ook beschikbaar in een uitvoering met ingebouwde Daisy-speler; de cd-speler zit dan aan de rechterzijkant en er wordt gebruik gemaakt van dezelfde bedieningsknoppen.

- Het aantal toetsen is tot het strikt noodzakelijke minimum beperkt: start/stop met lezen, geluidsvolume, aan/uit, pauzeren, navigatie binnen de tekst en omschakeling naar Daisy.

- Het apparaat kan ook als gewone Windows XP computer opstarten. Op de achterzijde van het apparaat bevinden zich de noodzakelijke aansluitingen om een toetsenbord, een scherm en een muis aan te sluiten. De pc is voorzien van een Pentium 4 processor op 2,8 Ghz.

- Opties: ingebouwde Daisy-speler

- Aansluitingen: alle gangbare computeraansluitingen zoals toetsenbord, muis, monitor en USB.

- Voeding: lichtnet.

- Afmetingen: ? x ? x ? mm; gewicht: ?? kg/g.

# Producent

KOBA VISION
De Oude Hoeven 6
3971 Leopoldsburg
België
Telefoon: +32 11 34 45 13
Fax: +32 11 34 85 25
E-mail: info@kobavision.be
Web: www.kobavision.be/nl/easyreader.html

Leveranciers en prijzen

- België: Koba Vision: 
€ 2.490 zonder Daisyspeler
€ 2.690 met Daisyspeler (april 2004, incl. BTW)

- Nederland: Naam: € xxx 
(maand 2004, excl./incl. BTW)

Technische fiche

Beeldschermloepen

# Zoomax Portis

# Basiskenmerken

Uitvoering: camera op arm

Weergave: kleur

Schermdiagonaal: afhankelijk van gebruikte computer

Vergroting: afhankelijk van schermgrootte

Elektronische leeslijnen: neen

Elektronische beeldafdekking: neen

Keuze tekst- en achtergrondkleur: ja

Autofocus en elektrische zoom: ja

PC-aansluiting: ja

# Aanvullende informatie

- De Zoomax Portis is een meeneembare kleurenbeeldschermloep die volledig batterijgevoed is en ontworpen werd om aan te sluiten op een draagbare computer.

- De camera is aangebracht op een statief dat op zijn beurt bevestigd is op het batterijpack.

- De camera is draaibaar gemonteerd zodat hij kan gebruikt worden voor zowel kortbij als veraf. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door een wegklapbare lens.

- Met de meegeleverde Zoomax LOG 6 software kunnen diverse mogelijkheden ingesteld worden.

- Het in- en uitzoomen en andere bedieningen van de camera gebeuren via de toetsen van de computer.

- Via ‘opgesplitst scherm’ (split screen) wordt het beeld opgedeeld in twee deelbeelden zodat computerbeeld én camerabeeld samen te zien zijn op telkens een helft van het scherm. Het beeld kan zowel horizontaal als verticaal opgesplitst worden; de grootte van de vensters kan door de gebruiker ingesteld worden.

- Naast een volledige kleurenweergave kan het beeld ook in zwart-wit (positief én negatief) en met zelf te kiezen kleuren voor achtergrond en tekst ingesteld worden.

- Een camerabeeld (bv. van tekst & figuren op het schoolbord) kan als foto opgeslagen worden op de computer om op een later tijdstip opnieuw te bekijken. Daarbij kan het beeld natuurlijk ook vergroot worden.

- Standaard meegeleverd: draagkoffer, kabels, batterijpack.

- Opties:

- Aansluitingen:

- Voeding: herlaadbaar batterijpak (autonomie van ongeveer 5 uur)

- Gewicht: 7 kg (camera, statief, koffer, kabels, lader, draagbare computer).

# Producent

AXOS
124, Bd De Verdun
92411 Courbevoie Cedex
Frankrijk
Telefoon: +33 1 47 89 83 05
Fax: +33 1 47 89 91 42

Leveranciers en prijzen

- België: Ergra Engelen: € 5.639 
(april 2004, incl. BTW)

- Nederland: Naam: € xxx 
(maand 2004, excl./incl. BTW)

Technische fiche

Tekstherkenningssystemen

# HedoScan K

# Basiskenmerken

Versie: 1

Uitvoering: autonoom softwarematig systeem

OCR-module: FineReader

Herkenbare tekengrootte: onbekend

Detectie van kolommen: ja

Detectie van tekstoriëntatie: ja

Automatische contrastregeling: ja

Herkenning van matrixdruk: ja

Herkenning van faxdocument: ja

# Aanvullende informatie

- De Hedoscan K is een autonoom tekstherkenningssysteem dat zonder computerkennis gebruikt kan worden om gedrukte tekst te laten voorlezen in het Nederlands.

- Het apparaat bestaat uit één kunststof behuizing met een schuin aflopende voorzijde waarop de fel gekleurde (geel, groen, blauw en rood) bedieningsknoppen zitten. Er zijn in totaal 16 drukknoppen en drie draaiknoppen (volume, bassen en hoge tonen) aanwezig. De drukknoppen zijn verschillend in vorm en kleur en zijn tastbaar te onderscheiden. Op de voorzijde bevindt zich ook een rooster waarachter een ingebouwde luidspreker zit.

- Het aantal toetsen is beperkt gehouden en ze zijn logisch ingedeeld. Een afdekplaat voor 7 of 11 van de 16 drukknoppen is beschikbaar zodat enkel de meest essentiële functies overblijven.

- Op de bovenzijde bevindt zich het scharnierend deksel van de ingebouwde scanner. De gedrukte tekst wordt hier opgelegd, men drukt op de startknop en na enige tijd start het voorlezen van de herkende tekst.

- De Hedoscan K is samengesteld uit een Windows computer, een Canon scanner, het tekstherkenningsprogramma Finereader en de spraaksynthesesoftware Real Speak. De spraaksynthesizer Talkmaster is eveneens beschikbaar.

- Teksten kunnen bewaard worden in het apparaat, er is ruimte voor minstens 800.000 pagina’s. Elke tekst die bewaard wordt kan door de gebruiker voorzien worden van een gesproken titel; dit gebeurt via de ingebouwde microfoon.

- In optie is een draagbare MP3-speler beschikbaar die via USB aangesloten wordt op de Hedoscan K. Ingescande teksten kunnen zo overgeladen worden om ze onderweg te beluisteren. De MobilText MP3-speler kan tot 40 uur gesproken tekst bevatten. Het apparaatje is ongeveer zo groot als een aansteker. De MobilText software is vereist.

- Opties: MobilText software, MobilText MP3-speler, een voor boeken geoptimaliseerde scanner, een afdekplaat voor 7 of 11 drukknoppen.

- Aansluitingen: koptelefoon en brailleleesregel.

- Voeding: lichtnet.

- Afmetingen: 42 x 37 9 cm; gewicht: 4 kg.

# Producent

REHA-TECHNIK
Klausner Ring 18
85551 Kirchheim b. München
Duitsland
Telefoon: +49 89 9 04 89 90
Fax: +49 89 9 04 61 83
E-mail: info@hedo.de
Web: www.hedo.de/Mit/Produkte/hedoScanK.html

Leveranciers en prijzen

- België: Naam: € xxx 
(maand 2004, excl./incl. BTW)

- Nederland: Amme Reha Medical: 
HedoScan K: € 3.495 
MobilText: € 195
(april 2004, incl. BTW)

Technische fiche

Multifunctionele palm??????????computers

# MPO 5500

# Basiskenmerken

Functies: GSM en PDA

Besturingssysteem: Windows CE

Notitiemogelijkheid: ja

Soort toetsenbord: braille

Spraakweergave: Nederlands, Frans, Engels en Duits

Brailleweergave: 20 braillecellen

# Aanvullende informatie

- De Mobile Phone Organizer (MPO) is een draagbaar en multifunctioneel apparaat met spraak- en brailleweergave. Het bevat een GSM, een telefoonregister met adressen, een notitieblok, een agenda, een rekenmachine, een klok, een brailletoetsenbord en 20 braillecellen.

- Alle telefoonfuncties zoals SMS, telefoonlijst en menu’s zijn toegankelijk via spraak en braille. De ingebouwde mobiele telefoon is een tri-band type, wat betekent dat hij wereldwijd kan gebruikt worden.

- Via het brailletoetsenbord kunnen nota’s ingevoerd worden en vervolgens bewaard in de MPO.

- De spraakweergave is beschikbaar in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels (Brits en Amerikaans) en Duits.

- Het adresboek en telefoonregister zijn samengevoegd zodat men steeds over complete gegevens beschikt.

- Het adresboek en de agenda kunnen gesynchroniseerd worden met het MS Outlook computerprogramma.

- De ingebouwde klok beschikt over een wekfunctie.

- De MPO werkt onder Windows CE met een Intel processor, heeft een vluchtig werkgeheugen van 64 Mbyte en een permanent (flash) geheugen van 64 Mbyte.

- De fabrikant denkt eraan om ook een e-mailfunctie, een MP3-speler, een GPS-systeem en een Daisy-speler in te bouwen.

- Standaard meegeleverd: draagtas.

- Opties: ???????????????

- Aansluitingen: USB 2, connector voor een hoofdtelefoon met microfoon, stereo geluidsuitgang, netadapter en SIM-kaarthouder (GSM).

- Voeding: herlaadbare batterijen.

- Afmetingen: 240 x 105 x 45 mm; gewicht: 700 g.

# Producent

ALVA B.V.
P.O. Box 7014
6801 HA Arnhem
Nederland
Telefoon: +31 26 384 1 384
Fax: +31 26 384 1 300
E-mail: info@alva-bv.nl
Web: www.alvampo.com

Leveranciers en prijzen

- België: Sensotec: € 4.485 
(april 2004, incl. BTW)

- Nederland: Alva: € xxx 
(april 2004, excl./incl. BTW)

******************************

Adressen leveranciers  AANVULLEN MET GEGEVENS Marie-Paule

Technische fiche

ABERIS
Groeneweg 58
B - 3001 Heverlee
Telefoon: +32 (0)16 23 49 09
Fax: +32 (0)16 23 56 62
E-mail: aberis@pandora.be

ADVANCED TECHNICS
Tweehuizenweg 81, bus 9
B - 1200 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 763 09 08
Fax: +32 (0)2 770 58 13
E-mail: info@advtechnics.com
Web: www.advtechnics.com

ALECS
Sprendlingenpark 21
NL - 5061 JT Oisterwijk
Telefoon: +31 (0)13 521 33 73
Fax: +31 (0)13 521 33 71
E-mail: info@alecs.tv
Web: www.alecs.tv

ALVA
Leemansweg 51
NL - 6827 BX Arnhem
Telefoon: +31 (0)26 38 41 384
Fax: +31 (0)26 38 41 300
E-mail: info@alva-bv.nl
Web: www.alva-bv.nl

AMMAREHA MEDICAL
Sint-Annastraat 93
NL - 6524 EJ Nijmegen
Telefoon: +31 (0)24 3600 457
Fax: +31 (0)24 3600 708
E-mail: ammareha@planet.nl

BLINDENZORG

LICHT EN LIEFDE
Hulpmiddelendienst
Oudenburgweg 40
B - 8490 Varsenare
Telefoon: +32 (0)50 40 60 52
Fax: +32 (0)50 38 64 83

E-mail: hulpmid@blindenzorglichtenliefde.be
Web: www.blindenzorglichtenliefde.be

BRAILLELIGA
Engelandstraat 57
B - 1060 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 533 32 11
Fax: +32 (0)2 537 64 26
Web: www.brailleliga.be

DATA BRAILLE SERVICE
Sporthalplein 3
B - 2610 Wilrijk
Telefoon: +32 (0)3 828 80 15
Fax: +32 (0)3 828 80 16
E-mail: info@databraille.be
Web: www.databraille.be

DE CEUNYNCK NV
Kontichsesteenweg 36
B - 2630 Aartselaar
Telefoon: +32 (0)3 870 37 51
Fax: +32 (0)3 887 19 20
E-mail: l.herremans@deceunynck.be
Web: www.deceunynck.be

EDITEC
5, rue des Berceaux
B - 7061 Casteau
Telefoon: +32 (0)65 72 32 45
Fax: +32 (0)65 72 38 16

ERGRA ENGELEN
Kerkstraat 23
B - 2845 Niel
Telefoon: +32 (0)3 888 11 40
Fax: +32 (0)3 888 14 36
E-mail: jos.engelen@ergra-engelen.be
Web: www.ergra-engelen.be

ERGRA LOW VISION
Carnegielaan 4 - 14
NL - 2517 KH Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 311 40 70
Fax: +31 (0)70 311 40 71
E-mail: info@ergra-low-vision.nl
Web: www.ergra-low-vision.nl

EROCOS INTERNATIONAL
Onze-Lieve-Vrouwstraat 90
B - 3550 Zolder
Telefoon: +32 (0)11 53 34 54
Fax: +32 (0)11 53 34 55
E-mail: info@erocos.be
Web: www.erocos.be

ESCHENBACH OPTIK BV
Osloweg 134
NL - 9723 BX Groningen
Telefoon: +31 (0)50 541 25 00
Fax: +31 (0)50 541 05 82
E-mail: mail@eschenbach-optik.nl
Web: www.eschenbach-optik.nl

ESCHENBACH VISUEEL CENTRUM
Plezantstraat 42
B - 9100 Sint-Niklaas
Telefoon: +32 (0)3 766 64 99
Fax: +32 (0)3 778 01 98
E-mail: paumen@visueelcentrum.be

EUREVA
Saturnusstraat 95
NL - 2516 AG Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 38 55 209

EUROBRAILLE BELGIQUE
90-92, avenue Dailly
B - 1030 Bruxelles
Telefoon: +32 (0)2 241 65 68

EVISION OPTICS
Postbus 18568
NL - 2502 EN Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 311 40 90
Fax: +31 (0)70 311 40 91
E-mail: info@evision.nl
Web: www.evision.nl

INTEGRA
Naamsesteenweg 386
B - 3001 Heverlee
Telefoon: +32 (0)16 35 31 30
Fax: +32 (0)16 35 31 44
E-mail: info@integra-belgium.com
Web: www.integra-belgium.com

KOBA VISION
De Oude Hoeven 6
B - 3971 Leopoldsburg
Telefoon: +32 (0)11 34 45 13
Fax: +32 (0)11 34 85 25
E-mail: info@kobavision.be
Web: www.kobavision.be

KOMFA
Postbus 3041
NL – 3760 DA Soest
Telefoon: +31 (0)35 588 55 83
Fax: +31 (0)35 588 55 84
E-mail: info@komfa.nl
Web: www.komfa.nl

LOW VISION CENTRUM UZ SINT-RAFAEL
Kapucijnenvoer 33
B - 3000 Leuven
Telefoon: +32 (0)16 33 23 94

LVI BELGIUM
Bouwelsesteenweg 18a
B - 2560 Nijlen
Telefoon: +32 (0)3 455 92 64
Fax: +32 (0)3 455 92 88
E-mail: info@lvi.be
Web: www.lvi.be

LVBC
James Wattstraat 13B
NL - 2809 PA Gouda
Telefoon: +31 (0)182 525 889
Fax: +31 (0)182 670 071
E-mail: info@lvbc.nl
Web: www.lvbc.nl

N. JONKER
Duifhuis 5
NL - 3862 JD Nijkerk
Telefoon: +31 (0)33 245 37 05
Fax: +31 (0)33 245 00 04
E-mail: n.jonker@hccnet.nl

Optical Low Vision Services
De Moucheronstraat 55
NL - 2593 PX Den Haag
Telefoon: +31 703 83 62 69
Fax: +31 703 81 46 13
E-mail: info@slechtzienden.nl
Web: www.slechtzienden.nl

RDG KOMPAGNE
Winthontlaan 200
NL - 3526 KV Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 287 05 64
Fax: +31 (0)30 289 85 60
E-mail: info@rdgkompagne.nl
Web: www.kompagne.nl

REINECKER REHA TECHNIK NL
Oudenhof 2D
NL - 4191 NW Geldermalsen
Telefoon: +31 (0)345 585 160
Fax: +31 (0)345 585 169
E-mail: reinecker.nl@worldonline.nl

SENSOTEC
Gistelsesteenweg 112
B - 8490 Varsenare
Telefoon: +32 (0)50 39 49 49
Fax: +32 (0)50 39 49 46
E-mail: info@sensotec.be
Web: www.sensotec.be

STICHTING SPITS
Blijdestijn 15
NL - 6714 DX Ede
Telefoon: +31 (0)318 63 16 82
E-mail: info@stichtingspits.nl
Web: www.stichtingspits.nl

TIEMAN BELGIE
Baron Ruzettelaan 29
B - 8310 Brugge
Telefoon: +32 (0)50 35 75 55
Fax: +32 (0)50 35 75 64
E-mail: info@tieman.be
Web: www.tieman.be

TIEMAN NEDERLAND
Koddeweg 39-41
NL - 3184 DH Hoogvliet
Telefoon: +31 (0)10 231 35 55
Fax: +31 (0)10 231 35 90
E-mail: info@tieman.nl
Web: www.tieman.nl

VAN DEN BOS OPTICAL 
LOW VISION
De Moucheronstraat 55
NL - 2593 PX Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 383 62 69
Fax: +31 (0)70 381 46 13

VAN HOPPLYNUS VISION CARE 
Koningsstraat 101
B - 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 214 09 50
Fax: +32 (0)2 214 09 57

VAN LENT SYSTEMS
Lithoyensedijk 25A
NL - 5396 NC Lithoyen
Telefoon: +31 (0)412 64 06 90
Fax: +31 (0)412 62 60 25

WORLDWIDE VISION
Oude Hondsbergselaan 9
NL - 5062 SM Oisterwijk
Telefoon: +31 (0)13 528 56 66
Fax: +31 (0)13 528 56 88
E-mail: info@worldwidevision.nl
Web: www.worldwidevision.nl

Colofon

INFOVISIE MAGAZINE
Driemaandelijks tijdschrift over technische hulpmiddelen voor blinde en slechtziende mensen. Verkrijgbaar in zwartdruk, op audiocassette en in twee elektronische formaten: HTML en XML. Beide elektronische formaten zijn gratis indien men ze via het web downloadt; de XML-versie

op aanvraag bij de redactie en de HTML-versie via www.infovisie.be.

Een diskette met een elektronische versie is verkrijgbaar tegen de gewone abonnementsprijs.

_______________________________________________________________________

Redactie 2004:

KOC
Tel.: +32 (0)2 225 86 91
E-mail: gerrit.vandenbreede@vlafo.be
Web: www.koc.be

INFOVISIE vzw
Tel.: +32 (0)16 32 11 23
E-mail: jan.engelen@esat.kuleuven.ac.be
Web: www.infovisie.be

De organisaties Visio en Sonneheerdt werken ook in 2004 inhoudelijk mee aan InfoVisie Magazine.

_______________________________________________________________________

Redactieteam:

Jan Engelen
Christiaan Pinkster
Gerrit Van den Breede

Marie-Paule Van Damme

_______________________________________________________________________

Vormgeving:

zwartdruk: drukkerij Peeters, Leuven
cassette en XML-versie: Infovisie
HTML-versie: KOC

_______________________________________________________________________

Abonnementen:

België & Nederland: 25 euro
Andere landen: 30 euro

Wie zich wenst te abonneren dient zich tot het KOC (zie hierboven) te richten.

Zonder schriftelijk tegenbericht wordt uw abonnement automatisch verlengd bij het begin van een nieuwe jaargang.

_______________________________________________________________________

Verantwoordelijke uitgever:

Jan Engelen
Vloerstraat 67
B - 3020 Herent

_______________________________________________________________________

De redactie is niet verantwoordelijk voor ingezonden artikelen. Enkel teksten die ondertekend zijn, worden opgenomen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten.

Het redactieteam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens die door leveranciers of producenten werden meegedeeld.

© Artikels uit deze publicatie kunnen overgenomen worden na schriftelijke toestemming van de uitgever.

De gedetailleerde beschrijving van de systemen die hiervoor gebruikt kunnen worden vallen buiten het bestek van dit artikel maar “gratis draadloze verbindingen” zijn thans mogelijk tot een honderdtal meters. Voor een tiental meters maximum kan men Bluetooth, gebruiken, voor maximaal zo’n honder meter gebruikt men WIFI (ook draadloos LAN genoemd). Hierovoor heeft men alleen installatiekosten (WIFI netwerken zijn spotgoedkoop op dit ogenblik). 
Voor grotere afstanden moet men meestal via het GSM netwerk of het geplande UMTS netwerk passeren. Hiervoor betaalt men uiteraard volgens de hoeveelheid gegevens die men verstuurt.

dat echter niets te maken heeft met het PDF formaat voor computerdocumenten.

Er bestaat ook speciale software (bv. de AudioIdent, te gebruiken met het Audiocharta leestoestel) die strepencodes (voorlopig alleen de lineaire) in een gescand beeld detecteert